CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-103

VERSIÓN: 1

ALCOHOL ETÍLICO AL 70%

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Alcohol Etílico al 70% Sinónimos: Alcohol etílico al 70% - Etanol 70% - Alcohol desinfectante Formula Química: C₂H₆O CAS:64-17-5 Peso molecular: 46.07 g/mol Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El alcohol etílico al 70% es una solución hidroalcohólica compuesta por etanol (70% v/v) y agua purificada. Este porcentaje es óptimo para la acción desinfectante debido a su capacidad para desnaturalizar proteínas en microorganismos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; ALCOHOL ETÍLICO AL 70%. Aspecto; Líquido incoloro. Color; Transparente. Olor; Alcohólico. Solubilidad; Miscible con agua.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; ALCOHOL ETÍLICO AL 70%. Alcoholimetría; 70° ± 1. Densimetría; 0.870 – 0.890.

USOS

Farmacéuticos: ✔Antiséptico para la piel antes de inyecciones y procedimientos médicos. Alimenticios: ✔Limpieza de equipos y superficies en la industria alimentaria (bajo regulaciones específicas). Industrial: ✔Desinfectante en procesos de manufactura. ✔Limpieza de equipos y áreas en laboratorios y hospitales. Hogar: ✔Limpieza y desinfección de superficies.

MANIPULACIÓN

✔Utilizar en áreas bien ventiladas. ✔Evitar el contacto con ojos y piel. ✔No ingerir ni inhalar directamente los vapores. ✔Mantener alejado de fuentes de calor, chispas o llamas abiertas. ✔Usar equipo de protección personal como guantes y gafas de seguridad.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de materiales oxidantes y fuentes de ignición. Guardar en envases cerrados, etiquetados y aprobados para el almacenamiento de líquidos inflamables.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación; Dispensación. Tambor por 200 Lt; Garrafa por 16 Lt; Dispensación por 1 LT.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.