CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-122

VERSIÓN: 1

ESTEARATO DE MAGNESIO USP 35 – NF30

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Estearato de magnesio Sinónimos: Sal magnésica del ácido esteárico, estearato magnésico Formula Química: C₃₆H₇₀MgO₄ CAS:557-04-0 EINECS: 209-150-3 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de origen: China

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El estearato de magnesio es una sal metálica derivada del ácido esteárico y el magnesio. Es un polvo fino, blanco, de textura ligera y propiedades hidrofóbicas. Se utiliza principalmente como agente antiaglomerante, lubricante y emulsionante en diversas aplicaciones industriales, alimenticias y farmacéuticas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; ESTEARATO DE MAGNESIO USP 35 – NF30. Aspecto; Un polvo muy fino, ligero y grasoso al tacto.. Color; Blanco. Pureza; ≥ 98%. Solubilidad; Insoluble en agua, soluble en alcohol y otros disolventes orgánicos. pH; 7-10 (suspensión acuosa al 1%). Peso molecular; 591 g/mol. Punto de fusión; 88-92 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; ESTEARATO DE MAGNESIO USP 35 – NF30. Identificación A; Las pruebas de magnesio. Identificación B; Ajustarse. Acidez o alcalinidad; Ajustarse. Pérdida por secado; ≤6,0%. Cloruro; ≤0,1%. Sulfatos; ≤1,0%. Dirigir; ≤10 ppm. Cadmio; ≤3 ppm. Níquel; sppm. Ácido esteárico; ≥40,0%. Ácido esteárico y ácido palmítico; ≥90,0%. Ensayo (Mg); 4,0%-5,0%. Tamaño de partícula (325 mesh pasan); ≥99,0%. TAMBIÉN; ≤1000 UFC/g. TYMC; ≤500 UFC/g. Escherichia coli; Ausente. Especies de salmonela; Ausente.

USOS

Farmacéutica ✔Lubricante en la fabricación de comprimidos y cápsulas. Alimenticia ✔Agente antiaglomerante en mezclas en polvo. Cosmética ✔Base para maquillaje en polvo y productos de cuidado personal. Industrial ✔Emulsionante en plásticos y recubrimientos.

MANIPULACIÓN

✔Evitar la formación de polvo. ✔Usar equipo de protección personal adecuado, como guantes y mascarillas. ✔Trabajar en áreas bien ventiladas.

ALMACENAMIENTO

✔Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. ✔Mantener el recipiente bien cerrado para evitar la exposición a la humedad. ✔Evitar temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.