CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-14

VERSIÓN: 1

CITRATO DE POTASIO COMERCIAL

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre químico: Citrato de Potasio Comercial. Sinónimos: Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate CAS: 6100 - 05 – 6 Formula Química: K3 (C6H5O7) • H2O Peso Molecular: 324,41 g/mol Origen: Nacional Proveedor: QUIMIFOREN SAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Citrato de Potasio Monohidratado es la sal tripotasica formada por la reacción de neutralización entre el ácido cítrico y el hidróxido de potasio. El citrato de potasio está disponible en forma de cristales transparentes o polvo granular blanco. El citrato de potasio es un producto seguro y está libre de organismos genéticamente modificados, alérgenos y solventes. El Citrato de Potasio Monohidratado es inoloro, con suave sabor salino, delicuescente cuando se expone al ambiente. Un gramo de Citrato de Potasio Monohidratado es soluble en 0,597 cm3 de agua a 20 °C y poco soluble en alcohol. La solución acuosa al 5% es ligeramente alcalina, con un pH entre 7,5 y 9,0. El Citrato de Potasio Monohidratado pierde el agua de composición a partir de 180 ºC.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; CITRATO DE POTASIO. Apariencia; Cristales translucidos a blancos. Sabor; Ligeramente salino. Olor; Característico. pH (sln al 5% m/v, 25°C); 7,5 - 9,0. Pureza (como K3 (C6H5O7) base anhidro); 99,0 - 100,5. Pruebas de identificación A y B (sln 20% m/v) *; Pasa prueba. Pureza; 94.0%-100,5%.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REQUISITOS; ESPECIFICACIONES. Humedad (referencia: 180°C, 4h, 3g)**; 4,0 - 6,0. Alcalinidad; Pasa prueba. Metales Pesados (como Pb)*; Máx.5,0. Tartratos*; Pasa prueba. Oxalatos (como acido oxálico dihidratado, 520 nm)*; Máx. 100. Sulfatos (sln 40% m/v)*; Máx. 150. Cloruros*; Máx. 50. Sodio (como Na); Máx. 0,3. Arsénico (como As)*; Máx. 1,0. Plomo (como Pb)*; Máx. 1,0. Hierro (sln 40% m/m %, 360nm); Máx. 5,0.

USOS

El Citrato de Potasio Monohidratado es usado en los sectores de alimentos, farmacéutica, química e industrial como: Aditivo alimentario, buffer, agente quelante, estabilizador, antioxidante, sal emulsificante; también en la producción de papel y fertilizantes compuestos de alta eficacia.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El Citrato de Potasio Monohidratado debe ser almacenado en lugares secos, manteniendo siempre una temperatura inferior a 30 °C y una humedad relativa inferior a 70%. Debe almacenarse en estibas secas, bajo techo, y en lugares bien ventilados de acuerdo con las Buenas Prácticas de Almacenamiento; Se deben evitar condiciones de alta humedad y temperatura elevada. El producto es delicuescente en ambientes húmedos, tiende a compactarse fácilmente bajo condiciones de almacenamiento y manejo inapropiados. Su vida útil estimada es de 5 años cuando se conserva en su empaque original. Se recomienda almacenar y a una temperatura inferior a 20°C y una humedad relativa inferior a 50% para periodos prolongados de almacenamiento

TAMAÑO DE PARTÍCULA

Tamiz ASTM E-11; Porcentaje. Retenido; Malla 16 (1180 µm); Máx. 2.0%. Pasa; Malla 100 (150 µm); Máx. 10 %. Densidad aparente típica: La densidad a granel descrita a continuación es un valor típico de la densidad aparente del Citrato de Potasio Monohidratado y su propósito es solo informativo: lb/ft3; Kg/m3. 69; 1105.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 kg; Empaque por 1 kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.