CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-162

VERSIÓN: 1

TRIPOLIFOSFATO DE SODIO USP

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Tripolifosfato de Sodio Sinónimos: Pentasodio trifosfato, STPP, Fosfato de sodio tribásico Formula Química: Na₅P₃O₁₀ CAS: 7758-29-4 EINECS: 231-838-7 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Tripolifosfato de Sodio USP es un compuesto inorgánico ampliamente utilizado en diversas industrias. Se presenta como un polvo o gránulos cristalinos blancos, altamente solubles en agua, con propiedades quelantes y dispersantes. Su principal aplicación se encuentra en la industria alimentaria como aditivo estabilizante y secuestrante, en detergentes para mejorar la limpieza y evitar incrustaciones, en tratamiento de aguas para el control de dureza, y en cerámica, textil y papel como agente dispersante. Se recomienda almacenarlo en un lugar seco y fresco, protegido de la humedad y sustancias incompatibles.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; TRIPOLIFOSFATO DE SODIO USP. Aspecto; Polvo. Color; Blanco. Pureza; ≥99%. Solubilidad; Alta solubilidad en agua. pH; 9.4 – 10.2. Peso molecular; 367.86 g/mol. Punto de fusión; Aproximadamente 622°C (descomposición).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; TRIPOLIFOSFATO DE SODIO USP. Sal pentasódico ácido trifosfórico; Tripolifosfato sódico 99,9 %. Gravedad específica 20° C /4° C; 0.75 – 1.20. Peso molecular g/mol; 368. Solubilidad en lo que sea, 25° C; 15%. pH del sol 1% 25° C; 9.4 – 10.2. P Punto de fusión °C; 650. Calor específico; 0,25 Kcal / Kg°C. Calor de hidratación: pase l; 13 600 cal / mol. Solución térmica: Fase l; -16 100 cal/mol. Componente; Tripolifosfato de sodio. Mínimo; 90% base seca.

USOS

Industria alimentaria ✔Aditivo estabilizante y emulsificante en productos cárnicos, mariscos y productos lácteos. ✔Agente secuestrante en alimentos procesados para evitar la oxidación y mejorar la retención de agua. ✔Regulador de acidez en productos horneados y bebidas. Industria de detergentes ✔Agente quelante y dispersante en formulaciones de limpieza para mejorar la eliminación de suciedad y prevenir la redeposición de residuos. ✔Evita la formación de incrustaciones en lavadoras y lavavajillas. Tratamiento de aguas ✔Control de dureza del agua y prevención de incrustaciones en sistemas de calderas y tuberías. ✔Ayuda en la clarificación del agua y mejora la eficiencia de los detergentes industriales. Industria cerámica ✔Agente dispersante en la fabricación de cerámicas y porcelanas para mejorar la fluidez de las suspensiones. Industria textil y del papel ✔Agente secuestrante en procesos de blanqueo y tintura para mejorar la absorción del color. ✔Previene la formación de depósitos en equipos industriales.

MANIPULACIÓN

✔Utilizar equipo de protección personal (guantes, gafas de seguridad y mascarilla). ✔Evitar la inhalación del polvo y el contacto prolongado con la piel. ✔Trabajar en un área bien ventilada.

ALMACENAMIENTO

✔Conservar en envases herméticos en un lugar seco y fresco. ✔Proteger de la humedad para evitar su degradación. ✔Mantener alejado de ácidos fuertes y agentes oxidantes.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.