CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-169

VERSIÓN: 1

SULFATO DE ZINC AL 35%

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Sulfato de Zinc Sinónimos: Sulfato de zinc monohidratado, sulfato de zinc Formula Química: ZnSO₄·H₂O (para la forma monohidratada) CAS: 7733-02-0 (forma anhidra), 7446-19-7 (forma monohidratada) EINECS: 231-793-3 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Sulfato de Zinc al 35% es un compuesto químico utilizado principalmente como fuente de zinc en diversas aplicaciones industriales, agrícolas y farmacéuticas. Se presenta generalmente en forma de polvo o gránulos solubles en agua.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; SULFATO DE ZINC AL 35%. Aspecto; Polvo. Color; Blanco. Pureza; 35 mín.. Solubilidad; Soluble en agua. pH; 5 – 6. Olor; Característico. Estado del Material; Sólido.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; SULFATO DE ZINC AL 35%. % Zn; 35,70 mín.. % ZnSO₄•H₂O; 98,04 mín.. % Humedad (100 °C); 0,36 máx.. Granulometría %Pasa - Malla 20; 95,00 mín.. pH 5%; 5.87. ppm Fe; 29.09.

USOS

Agricultura y Fertilización ✔Se utiliza como fertilizante para corregir deficiencias de zinc en el suelo, mejorando el crecimiento de los cultivos. ✔Se aplica en cultivos como maíz, trigo, arroz, frijoles y cítricos, donde la deficiencia de zinc puede afectar la producción. ✔Se usa en la formulación de fertilizantes foliares y fertilización edáfica. Nutrición Animal ✔Se añade en la alimentación de ganado, aves y peces como suplemento mineral para prevenir deficiencias de zinc, esenciales para el crecimiento y la salud de los animales. ✔Contribuye a la producción de enzimas y fortalece el sistema inmunológico en los animales. Industria Química ✔Se emplea en la fabricación de otros compuestos de zinc, como el óxido de zinc y carbonato de zinc. ✔Se usa en la producción de tintes y pigmentos. Tratamiento de Aguas ✔Se utiliza como agente coagulante y floculante en plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales. ✔Ayuda a remover impurezas y metales pesados del agua. Industria Textil y del Papel ✔Se emplea en la industria textil para procesos de teñido y acabado de telas. ✔En la industria papelera, se usa como agente blanqueador y para mejorar la resistencia del papel. Industria Galvánica y Metalúrgica ✔Se utiliza en el proceso de galvanización para proteger metales contra la corrosión. ✔Se usa en la fabricación de baterías y acumuladores. Cosmética y Farmacia ✔Se emplea en algunos productos cosméticos y farmacéuticos como lociones, ungüentos y champús anticaspa, debido a sus propiedades antimicrobianas. ✔Forma parte de suplementos dietéticos para tratar deficiencias de zinc en humanos.

MANIPULACIÓN

✔Utilizar equipo de protección personal (guantes, gafas de seguridad y mascarilla si se maneja en polvo) ✔Evitar la inhalación del polvo y el contacto prolongado con la piel y los ojos ✔Manipular en áreas ventiladas

ALMACENAMIENTO

✔Conservar en envases bien cerrados, en un lugar fresco, seco y bien ventilado ✔Proteger de la humedad y fuentes de calor ✔Mantener alejado de materiales incompatibles como bases fuertes y agentes reductores.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.