CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-221

VERSIÓN: 1

LACTATO DE SODIO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Lactato de sodio Sinónimos: Sal de sodio del ácido láctico, sodio láctico Formula Química: C₃H₅NaO₃ CAS: 2610-22-7 EINECS: 290-294-4 FEMA: 2530 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El lactato de sodio es la sal de sodio del ácido láctico, presentándose como un sólido cristalino de color blanco y alta pureza. Destaca por su excelente solubilidad en agua y su capacidad para ajustar y estabilizar el pH de soluciones. Se utiliza ampliamente en el sector farmacéutico como agente amortiguador y en soluciones intravenosas, en la industria alimentaria como conservante y acidulante, y en cosméticos por sus propiedades humectantes. Su manipulación requiere medidas de seguridad para evitar la inhalación de polvo, y debe almacenarse en condiciones frescas, secas y protegidas de la luz directa.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; LACTATO DE SODIO. Apariencia; Liquido ambar claro. Olor; Sin olor. Color; Max 25 alfa. Pureza; ≥ 98% (para grado alimentario/farmacéutico, según especificaciones).. pH; Las soluciones acuosas de lactato de sodio presentan un pH variable, generalmente en el rango de 6.5 a 8.0, dependiendo de la concentración.. Peso molecular; 112.06 g/mol (forma anhidra).. Solubilidad; Alta solubilidad en agua; insoluble o poco soluble en solventes orgánicos.. Punto de fusión; Aproximadamente 77 °C (nota: puede comenzar a descomponerse al calentar)..

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; LACTATO DE SODIO. Densidad a 20°C; 1.32 – 1.34 g/ml. PH (16.7 g de producto + 83.3 g de agua); 6.0 – 7.5. % pureza; 58 – 62. Materiales pesados; Max 5.0 ppm. Plomo; Max 0.5 ppm.

USOS

Uso Farmacéutico ✔️Agente amortiguador y regulador de pH: Se utiliza en formulaciones parenterales y otros productos farmacéuticos para ajustar y estabilizar el pH. ✔️Componentes en soluciones intravenosas: Aporta el ion lactato, que en el organismo puede convertirse en energía y participar en procesos metabólicos. Uso Alimentario ✔️Conservante y acidulante: Empleado para inhibir el crecimiento microbiano y como regulador de acidez en productos cárnicos, quesos y otros alimentos. ✔️Mejora del sabor: Contribuye a la conservación del sabor y textura en productos procesados. Uso Cosmético ✔️Humectante y agente acondicionador: Se incorpora en formulaciones de cremas y lociones para mejorar la hidratación y suavidad de la piel. Otros Usos Industriales y de Laboratorio: ✔️Reactivo químico: Utilizado en síntesis y análisis en laboratorios, además de en procesos de tratamiento de aguas.

MANIPULACIÓN

✔️Prevención de polvo: Evitar la generación de polvo durante el manejo; en forma pulverulenta, puede requerir medidas para evitar la inhalación. ✔️Equipo de protección personal (EPP): Utilizar guantes, gafas de seguridad y, en caso de manipular polvo, mascarilla o protección respiratoria. ✔️Higiene: Lavar bien las manos y las áreas de trabajo después de su manipulación. ✔️Condiciones de trabajo: Manipular en áreas bien ventiladas y siguiendo las normas de seguridad establecidas para productos químicos.

ALMACENAMIENTO

✔️Envases: Conservar en envases herméticamente cerrados para evitar la absorción de humedad. ✔️Condiciones ambientales: Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. ✔️Precauciones adicionales: Proteger de la luz directa y de temperaturas extremas; evitar la contaminación cruzada con otros productos químicos incompatibles.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.