CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-229

VERSIÓN: 1

LAURIL SULFATO DE SODIO 28%

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Dodecil sulfato de sodio (solución al 28%) Sinónimos: Lauril sulfato de sodio, Sodium lauryl sulfate (SLS), Dodecil sulfato sódico, Sulfato de dodecilo sódico Formula Química: C₁₂H₂₅SO₄Na CAS: 151-21-3 (para la sustancia activa) EINECS: 205-788-1 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Lauril Sulfato de Sodio (SLS) al 28 % es una solución acuosa de concentración media de un tensioactivo aniónico ampliamente utilizado por su capacidad espumante, detergente y emulsificante. Se presenta como un líquido ligeramente viscoso, transparente o de color ligeramente amarillento, con un pH típicamente entre 7.0 y 9.0. Este grado al 28 % es ideal para formulaciones donde se requiere una acción limpiadora eficaz sin una viscosidad excesiva, lo que facilita su manejo y mezcla en procesos industriales.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; LAURIL SULFATO DE SODIO 28%. Aspecto; Liquido traslucido. Color; Incoloro a ligeramente amarillento. Pureza; 28 ± 1 % de lauril sulfato de sodio (en solución acuosa). Solubilidad; Totalmente soluble en agua. pH; 7 - 9. Peso molecular; 288.38 g/mol. Punto de fusión; 204 – 207 °C (No aplica al producto en solución acuosa).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; LAURIL SULFATO DE SODIO 28%. Contenido Materia Activa; 27.0 – 28.0. Viscosidad; 3/20 3.000 – 4.500 cps.. Cloruros; 0.10 máx..

USOS

Cosmética y Cuidado Personal ✔️Agente espumante y detergente en fórmulas más suaves como champús infantiles, geles íntimos, productos faciales ✔️Usado cuando se desea un menor contenido de SLS por menor agresividad cutánea Limpieza Doméstica y Profesional ✔️Utilizado en limpiadores líquidos para superficies delicadas, detergentes suaves, lavavajillas manuales ✔️Buena compatibilidad con surfactantes no iónicos y anfóteros Farmacéutica ✔️Vehículo tensioactivo en productos tópicos como champús médicos, soluciones para limpieza dérmica ✔️También como dispersante o emulsionante en preparaciones acuosas

MANIPULACIÓN

✔️Usar guantes y gafas de seguridad ✔️Evitar inhalación de vapores o aerosoles ✔️Evitar contacto con ojos y piel, puede causar irritación ✔️Lavar bien las manos después de manipular

ALMACENAMIENTO

✔️Almacenar en envase bien cerrado ✔️Lugar fresco, seco y ventilado ✔️Proteger de temperaturas extremas, ideal entre 10 – 30 °C ✔️No mezclar con agentes oxidantes fuertes o ácidos fuertes

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación; Dispensación. Tambor por 200 Kg; Cuñete de 20 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.