CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-233

VERSIÓN: 1

COLOR CARAMELO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Caramelo (producto de caramelización de azúcares) Sinónimos: Caramelo, E150, Color caramelo, Azúcar caramelizado Formula Química: Variable, mezcla compleja; compuestos principales: polímeros de carbohidratos (C₆H₈O₄)n CAS: 8028-89-5 EINECS: 232-435-9 FEMA: 2235 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Color Caramelo es un líquido viscoso de color café oscuro, obtenido mediante la caramelización controlada de azúcares alimentarios. Se presenta como una solución acuosa translúcida, libre de partículas extrañas, con olor y sabor característicos. Es soluble en agua y presenta un pH ácido (2.8 – 3.4), con una viscosidad máxima de 600 cP. Su gravedad específica se encuentra en el rango de 1.2800 a 1.3100 a 20 °C. Este producto cumple con los requisitos de calidad establecidos por la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) y otras normativas internacionales. Es estable en mezclas hidroalcohólicas y en presencia de ácidos tánico y clorhídrico. No contiene grasa, y los niveles de metales pesados, arsénico, plomo, mercurio y cadmio están muy por debajo de los límites permitidos. Además, cumple con especificaciones microbiológicas estrictas, garantizando la ausencia de patógenos como E. coli y Salmonella spp.. Por su estabilidad, seguridad y capacidad tintórea, es ampliamente utilizado como colorante en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; COLOR CARAMELO. Apariencia; Líquido viscoso de color café oscuro. Olor; Característico. Sabor; Característico. Apariencia en solución acuosa; Líquido traslúcido de color café brillante, libre de partículas extrañas. Solubilidad; Soluble en agua. pH (Directo) a 20 °C; 2.8 – 3.4.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; COLOR CARAMELO. Absorbancia al espectro visible en solución acuosa al 0.4% (590 nm); 0.650 – 0.690. Poder tintorial: solución acuosa al 0.1% (560 nm); 0.235 – 0.265. Intensidad de color: solución acuosa al 0.1% (610 nm); 0.130 – 0.150. Gravedad específica a 20 °c; 1.2800 – 1.3100. Viscosidad brookfield lvt no. 1/12 rpm a 20 °c; Máximo 600 cP. Estabilidad en mezcla etanol-agua; Solución completamente traslúcida. Estabilidad al ácido tánico; Solución completamente traslúcida. Estabilidad al ácido clorhídrico; Solución completamente traslúcida. Grasa; Ausente. Metales pesados; Máximo 10 ppm. Cenizas sulfatadas; Máximo 8.0%. Sólidos totales; Mínimo 60.0%. Plomo; Máximo 2 mg/kg. Arsénico; Máximo 1 mg/kg. Mercurio; Máximo 0.1 mg/kg. Cadmio; Máximo 1 mg/kg. Nitrógeno amoniacal; Máximo 2.8%. Nitrógeno total; Máximo 13%. Azufre total; Máximo 3.5%. Dióxido de azufre (sulfitos); Máximo 0.05%. 4-Metilimidazol; Máximo 250 mg/kg en una base equivalente de color al 0.1%. REFERENCIA; COLOR CARAMELO. Microbiológico. Recuento total en placa; Máximo 100 UFC/g. Recuento hongos y levaduras; Máximo 10 UFC/g. E. coli; Ausente / g. Salmonella spp.; Ausente / 25 g.

USOS

Industria Alimentaria ✔️Bebidas: Utilizado ampliamente para proporcionar color marrón en refrescos de cola, cervezas, vinos, licores, tés listos para beber y otras bebidas carbonatadas o no carbonatadas. ✔️Productos horneados: Se emplea en panes, galletas, bizcochos y productos de pastelería para mejorar el aspecto visual del producto final. ✔️Salsas y condimentos: Aporta color y homogeneidad visual en salsas de soya, vinagretas, caldos, sopas deshidratadas, mostazas, y aderezos. ✔️Dulces y confitería: Utilizado en caramelos, gomas de mascar, jarabes y otros productos para intensificar el color. ✔️Productos cárnicos: Usado en jamones, embutidos y carnes curadas para estandarizar el color marrón deseado. Industria Farmacéutica ✔️Tabletas y cápsulas: Se usa como colorante en comprimidos recubiertos y cápsulas para diferenciación del producto, mejorar su aspecto y facilitar la identificación. ✔️Jarabes y soluciones orales: Proporciona un color atractivo y consistente, especialmente en productos para niños o multivitamínicos. Cumple con los requisitos de colorantes aprobados en formulaciones orales según USP. Industria Cosmética y de Cuidado Personal ✔️Utilizado en lociones, cremas, geles, champús y jabones líquidos como colorante natural. ✔️Aceptado para productos cosméticos por su baja toxicidad y estabilidad. Otras Aplicaciones ✔️Industria tabacalera: Utilizado en el tratamiento y acabado de hojas de tabaco y papel de cigarrillos. ✔️Industria de alimentos para mascotas: Se incorpora en alimentos secos y húmedos para animales como agente colorante.

MANIPULACIÓN

✔️Utilizar equipo de protección personal adecuado (guantes, gafas de seguridad). ✔️ Evitar contacto prolongado con la piel y ojos. ✔️Usar en áreas bien ventiladas. ✔️Seguir prácticas estándar de higiene industrial.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en envases bien cerrados, en lugar fresco, seco y ventilado. ✔️Proteger de la luz solar directa y fuentes de calor. ✔️Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación; Dispensación. Tambor de 200 Kg; Cuñete de 20 Kg; Dispensación 1 kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 36 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.