CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-239

VERSIÓN: 1

BISULFITO DE SODIO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Bisulfito de sodio Sinónimos: Hidrogenosulfito de sodio, sulfito ácido de sodio Formula Química: NaHSO₃ CAS: 7631-90-5 EINECS: 231-548-0 FEMA: 3025 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El bisulfito de sodio (NaHSO₃) es un compuesto inorgánico en forma de cristales o polvo blanco a ligeramente amarillento, con un característico olor a dióxido de azufre. Es altamente soluble en agua y presenta un comportamiento ligeramente ácido en solución, lo que lo convierte en un excelente agente reductor. Su principal propiedad es la capacidad de liberar dióxido de azufre en medio ácido, lo cual lo hace útil como conservante, antioxidante y desinfectante. Es ampliamente utilizado en diversas industrias, especialmente en alimentos, tratamiento de aguas, papelera, farmacéutica, cosmética y química industrial.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; BISULFITO DE SODIO. Aspecto; Sólido cristalino o granular. Color; Blanco a ligeramente amarillento. Pureza; ≥ 98 % (en base seca, según especificación técnica). Solubilidad; Altamente soluble en agua. pH; 4.0 – 5.0. Peso molecular; 104.06 g/mol. Punto de fusión; Se descompone antes de fundirse (~150 °C aprox.).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; BISULFITO DE SODIO. Bisulfito de sodio; Mínimo 99%. Dióxido de azufre (SO₂); 64 – 67%. pH; 4.0 – 5.0. Insolubles en agua; Máximo 0.03%. Cloruros (como Cl⁻); Máximo 0.05%. Hierro (Fe); Máximo 0.004%. Arsénico (As); Máximo 0.0002%. Plomo (Pb); Máximo 0.002%.

USOS

Industria alimentaria ✔️Como conservante (E222) para prevenir el crecimiento microbiano y el pardeamiento enzimático en frutas, vegetales, vinos, jugos y mariscos. ✔️Agente antioxidante en productos deshidratados y bebidas. ✔️En la elaboración de almidones modificados. Tratamiento de aguas ✔️Para eliminar el cloro residual en aguas industriales antes de su uso o descarga. ✔️Reductor de oxígeno disuelto en sistemas de calderas, previniendo la corrosión. Industria farmacéutica ✔️Se utiliza como conservante en soluciones inyectables y formulaciones líquidas. ✔️Agente reductor para estabilizar ciertas moléculas sensibles al oxígeno. Industria química ✔️Agente reductor en reacciones orgánicas y purificación de aldehídos y cetonas. ✔️Intermediario en la síntesis de productos químicos especiales. Industria fotográfica ✔️Componente de soluciones de revelado y fijadores, donde actúa como agente de reducción. Industria textil y papelera ✔️Como blanqueador suave y neutralizante de agentes oxidantes. ✔️Ayuda en la remoción de lignina en la fabricación de papel. Cosmética y cuidado personal ✔️Como estabilizante en algunas formulaciones cosméticas (aunque su uso es más restringido debido a posibles sensibilidades en la piel).

MANIPULACIÓN

✔️Usar equipo de protección personal adecuado (guantes, gafas, mascarilla). ✔️Evitar la inhalación del polvo y el contacto con los ojos o la piel. ✔️Manejar en áreas bien ventiladas. ✔️Puede liberar dióxido de azufre (SO₂) en contacto con ácidos.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en envases bien cerrados, en lugar fresco, seco y ventilado. ✔️Proteger de la humedad y de fuentes de calor. ✔️Separar de ácidos y agentes oxidantes fuertes.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.