CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-271

VERSIÓN: 1

ÁCIDO GRASO DE COCO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Mezcla de ácidos grasos saturados de cadena media (principalmente ácido láurico, mirístico, caprílico y cáprico) Sinónimos: Ácidos grasos de coco, coconut fatty acid, cocoácidos, mezcla de ácidos grasos naturales Formula Química: Mezcla de C8–C18, principalmente C12H24O2 (ácido láurico) CAS: 61788-47-4 EINECS: 262-988-1 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Ácido Graso de Coco es una mezcla natural de ácidos grasos saturados obtenidos por hidrólisis del aceite de coco. Se presenta como un líquido aceitoso a temperatura ambiente cálida, o como un sólido ceroso blanco a temperaturas más bajas. Es un ingrediente ampliamente utilizado en la fabricación de jabones, detergentes, productos cosméticos y como base en emulsiones, gracias a su excelente poder limpiador, emoliente y su origen vegetal.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; ÁCIDO GRASO DE COCO. Aspecto; Líquido aceitoso a temperaturas elevadas o masa semisólida/pastosa a temperatura ambiente. Color; Blanco cremoso a ligeramente amarillento. Pureza; ≥ 99% (mezcla de ácidos grasos libres, según especificación). Solubilidad; Insoluble en agua. Soluble en alcoholes, aceites y solventes orgánicos. Peso molecular; Varía según la composición, promedio aproximado: 200–280 g/mol. Punto de fusión; 20 – 28 °C (mezcla, dependiendo de la composición).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; ÁCIDO GRASO DE COCO. Índice de acidez (mg KOH/g); 255 – 275. Índice de yodo (g I₂/100g); Máx. 5. Punto de fusión; 22 – 28 °C. Humedad (%); Máx. 0.2. Índice de saponificación; 250 – 265. Ácido Graso; % Aproximado. Ácido Láurico (C12:0); 45 – 55 %. Ácido Mirístico (C14:0); 15 – 20 %. Ácido Caprílico (C8:0); 5 – 10 %. Ácido Cáprico (C10:0); 5 – 10 %. Otros (C6, C16, C18); Resto. Recuento total de mesófilos; < 100 UFC/g. Mohos y levaduras; < 10 UFC/g. Escherichia coli; Ausencia/1 g. Staphylococcus aureus; Ausencia/1 g.

USOS

Industria cosmética y cuidado personal ✔️Base para la fabricación de jabones, cremas, lociones y champús ✔️Agente emoliente y suavizante en productos para piel y cabello ✔️Materia prima para surfactantes suaves (ej. cocoato de sodio) Industria química e industrial ✔️Fabricación de ésteres y amidas para productos de limpieza ✔️Producción de tensoactivos no iónicos, aniónicos y catiónicos ✔️Agente plastificante en formulaciones industriales Otros usos ✔️Utilizado en formulaciones agrícolas (aditivos para pesticidas y fertilizantes) ✔️Puede ser parte de formulaciones veterinarias o farmacéuticas tópicas

MANIPULACIÓN

✔️Usar guantes y gafas de seguridad durante la manipulación ✔️Evitar la inhalación de vapores si se calienta ✔️No requiere manejo especial en condiciones normales

ALMACENAMIENTO

✔️Almacenar en envases herméticos, resistentes a aceites ✔️Mantener en lugar fresco, seco, lejos de fuentes de calor o luz directa ✔️Puede requerir calentamiento suave (< 40 °C) antes de usar en climas fríos ✔️Proteger de la humedad y materiales oxidantes

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Cuñete por 20 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.