CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-272

VERSIÓN: 1

ÁCIDO FUMÁRICO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Ácido trans-butenodioico Sinónimos: Ácido bencénico dicarboxílico, ácido allénico, ácido fumárico (fumaric acid) Formula Química: C₄H₄O₄ CAS: 110-17-8 EINECS: 203-743-0 FEMA: 2486 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Ácido Fumárico es un ácido orgánico cristalino, de sabor ácido limpio y prolongado, utilizado principalmente como acidulante en alimentos y bebidas. Es una sustancia incolora, prácticamente inodora y poco soluble en agua. Su capacidad para reducir el pH y actuar como conservante lo hace útil en productos como gomas de mascar, bebidas en polvo, productos horneados y suplementos. También se emplea como intermedio en síntesis química y formulaciones farmacéuticas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; ÁCIDO FUMÁRICO. Aspecto; Polvo cristalino. Color; Blanco o casi blanco. Pureza; ≥ 99.5% (grado alimentario/FCC). Solubilidad; Poco soluble en agua (0.63 g/100 mL a 25 °C) Soluble en alcohol, éter y acetona. pH; ~2.0 (solución acuosa al 1%). Peso molecular; 116.07 g/mol. Punto de fusión; 287 °C (con descomposición).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; ÁCIDO FUMÁRICO. Ensayo (contenido); 99.5% – 100.5% (base seca). Pérdida por secado; Máx. 0.5%. Residuos por ignición; Máx. 0.1%. Cloruros (Cl⁻); Máx. 0.02%. Arsénico (As); Máx. 1 ppm. Metales pesados (como Pb); Máx. 10 ppm. Recuento total mesófilos; < 1000 UFC/g. Mohos y levaduras; < 100 UFC/g. E. coli / Salmonella; Ausencia.

USOS

Industria alimentaria ✔️Acidulante y regulador de pH (INS 297) ✔️Mejora sabor y estabilidad en bebidas, confitería, panificados y mezclas instantáneas ✔️Sustituto del ácido cítrico y ácido málico en formulaciones con liberación lenta de acidez ✔️Propiedades antimicrobianas (especialmente en productos de panadería) Industria farmacéutica y cosmética ✔️Usado en formulaciones tópicas (antisépticas y antiinflamatorias) ✔️Utilizado en fabricación de suplementos dietéticos ✔️Intermediario en la síntesis de otros compuestos bioactivos Industria química e industrial ✔️Materia prima para resinas de poliéster insaturado ✔️Intermediario en la síntesis de compuestos orgánicos ✔️Agente quelante y aditivo en formulaciones detergentes o limpiadores industriales

MANIPULACIÓN

✔️Usar guantes, gafas de seguridad y mascarilla si hay polvo suspendido ✔️Evitar inhalación o contacto prolongado con la piel y ojos ✔️Manipular en áreas bien ventiladas ✔️Minimizar la generación de polvo

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en envases bien cerrados ✔️Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado ✔️Proteger de la humedad, el calor excesivo y la luz directa ✔️Evitar el contacto con bases fuertes y agentes oxidantes

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.