CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT- 309

VERSIÓN: 1

CITRATO TRICÁLCICO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Citrato Tricálcico Sinónimos: Citrato de calcio, sal cálcica del ácido cítrico, E-333 Formula Química: Ca₃(C₆H₅O₇)₂ · 4H₂O CAS: 813-94-5 EINECS: 212-391-7 FEMA: 2226 (como saborizante en alimentos) Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Citrato Tricálcico es una sal cálcica del ácido cítrico, comúnmente utilizada como fuente de calcio, regulador de acidez, y agente antiaglomerante. Es bien tolerado y absorbido por el cuerpo humano, y se considera seguro tanto para alimentos como para suplementos y productos farmacéuticos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; CITRATO TRICÁLCICO. Aspecto; Polvo blanco cristalino, fino. Color; Blanco. Pureza; 20 – 24 % de calcio elemental. Solubilidad; Ligeramente soluble en agua, insoluble en alcoho. pH; 6.0 – 8.5. Peso molecular; 570.5 g/mol (tetrahidratado. Punto de fusión; Se descompone antes de fundir.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; CITRATO TRICÁLCICO. Pérdida por secado (%); 9.0 %. Humedad; 8.5 %. Metales pesados (Pb); < 2 ppm. Arsénico (As); < 1 ppm. Cadmio (Cd); < 0.5 ppm. Mercurio (Hg); < 0.1 ppm. Tamaño de partícula (malla 80); 100 % pasa. Recuento microbiano total; < 100 UFC/g. Mohos y levaduras; < 10 UFC/g. E. coli / Salmonella; Ausente.

USOS

Industria Alimentaria Fortificación de alimentos ✔️Enriquecimiento de calcio en bebidas vegetales (leches de soya, almendra, avena). ✔️Suplementación en jugos cítricos y néctares. ✔️Fortificación de productos lácteos como yogurt, queso fundido o helados. Antiaglomerante ✔️Previene apelmazamiento en mezclas secas, como sal, productos en polvo (sopas, condimentos, proteínas en polvo). Regulador de acidez y agente tamponador ✔️Mantiene el pH en bebidas carbonatadas o efervescentes. ✔️Estabiliza formulaciones ácidas con buena biodisponibilidad de calcio. ✔️Agente estabilizante en productos cárnicos y panificación. Sector Farmacéutico y Nutracéutico Suplemento de calcio ✔️Utilizado en tabletas, cápsulas, polvos y comprimidos efervescentes. ✔️Buena absorción y menos riesgo de estreñimiento que otras sales de calcio (como el carbonato de calcio). Excipiente en comprimidos y fórmulas efervescentes. ✔️Coadyuvante en tratamientos contra la osteoporosis, deficiencia de calcio y soporte óseo. Cosmética y Cuidado Personal Dentífricos remineralizantes y blanqueadores ✔️Fortalecimiento del esmalte dental mediante liberación de calcio. ✔️Suavemente abrasivo, mejora el brillo sin dañar los dientes. Mascarillas, polvos faciales y productos de cuidado corporal ✔️Como agente matificante, absorbente y texturizante. Aplicaciones Industriales y Técnicas Suplementación animal ✔️En piensos como fuente de calcio biodisponible en aves, porcinos y rumiantes. Industria agrícola ✔️Corrector de calcio en fertilizantes, especialmente para suelos ácidos. ✔️Fabricación de plásticos biodegradables y productos farmacéuticos sólidos.

MANIPULACIÓN

✔️Producto estable y no peligroso en condiciones normales. ✔️Evitar la inhalación prolongada del polvo fino. ✔️Usar protección respiratoria y guantes si se manipulan grandes cantidades.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en envases bien cerrados, en lugar seco, fresco y ventilado. ✔️Proteger de humedad, luz solar directa y fuentes de calor.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 36 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.