CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-53

VERSIÓN: 1

ÁCIDO SULFONICO LINEAL

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre químico: Ácido Alquil-benceno-sulfónico lineal Sinónimos: Ácido Sulfónico Lineal Formula Química: RC6H5O3SH CAS N°: 27176-87-0 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de origen: Nacional

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El ácido sulfónico es un líquido viscoso de color ámbar que se caracteriza por sus propiedades higroscópicas, tensoactivas y emulsificantes. Su uso más común es en la fabricación de detergentes en polvo, cremas lavavajillas y en soluciones diseñadas para facilitar la dispersión de sustancias hidrofóbicas en agua, actuando como agente emulsificante. Una de las principales ventajas del ácido sulfónico es su capacidad para mantener sus propiedades limpiadoras incluso en presencia de iones de calcio y magnesio, los cuales suelen precipitar los tensoactivos basados en ácidos carboxílicos, conocidos comúnmente como jabones. Esto lo convierte en un ingrediente esencial para productos de limpieza, donde la eficacia no se ve afectada por la dureza del agua.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD; DETALLES. Fisicoquímico. Solubilidad; soluble en agua, alcohol y éter y disolventes orgánicos. Reaccion; Reacciona con metales, óxidos, carbonatos, carburos. Produce una reacción peligrosa con los sulfuros. Viscosidad; 950-1600. Peso Molecular; 318--323. Materia activa (%); 96.5% Min. Humedad (%); 0.8% Max. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD; DETALLES. Organoléptico. Aspecto; Liquido viscoso. Color; Ambar. Sabor; No aplica. Olor; Sulfuroso. Densidad; 1.2 gr/ml. Punto de fusión; 10 ºC. Punto de ebullición; 315 ºC. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD; DETALLES. Recuento RC6H5O3SH. Ácido sulfúrico (%); 1.3% Max. Materia orgánica sulfonada (%); 1.8% Max. Color klett-5%ia; 50 Max. Valor acido (mgkoh/g); 175-185. Viscosidad; 950-1600. El producto puede presentar cambios de olor y precipitado durante su vida útil, lo cual corresponde a las características propias de los productos naturales y no al deterioro del mismo.

PROPIEDADES PRINCIPALES

Tensoactivo aniónico: Debido a su grupo sulfónico cargado negativamente, LAS es excelente para formar espuma y eliminar grasa, siendo muy eficiente en aguas duras (con iones de calcio y magnesio). Emulsionante: Es capaz de dispersar sustancias hidrofóbicas en soluciones acuosas, lo que lo hace útil para detergentes y productos de limpieza. Solubilidad: Aunque es soluble en agua, mantiene su capacidad limpiadora en condiciones diversas, como aguas duras.

PRESENTACIÓN

ENVASE PLÁSTICO; GARRAFA; TAMBOR PLÁSTICO. 1 Kg; 20 Kg; 200 Kg.

USOS

✔️ Fabricación de detergentes en polvo y líquidos ✔️ Formulación de pesticidas y productos agroquímicos ✔️ Aplicaciones en la industria textil ✔️Limpiadores industriales y domésticos ✔️Productos para lavar platos (lavalozas) ✔️Jabones líquidos y champús

PRECAUCIONES DE USO

Evitar el contacto directo con la piel y los ojos: Puede causar irritación si se maneja en forma concentrada. Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección en la manipulación industrial. Mantener fuera del alcance de los niños: Especialmente en productos concentrados para uso doméstico. Almacenamiento adecuado: Debe almacenarse en un lugar seco y fresco, alejado de la luz directa del sol y fuentes de calor, para evitar su degradación.

CATEGORIA SGA

CLASE 8, Sustancia Corrosiva

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.