CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-86

VERSIÓN: 1

GOMA ARÁBIGA

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Goma Arábiga Sinónimos: Goma acacia - Acacia gum - Goma de acacia - Goma de árabe. Formula Química: C12H36 CAS: 9000-01-5 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen: Alemania

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Goma Arábiga es una resina natural obtenida de los árboles Acacia senegal y Acacia seyal, que se encuentran principalmente en las regiones del África del Oeste y Centro. Esta goma es una mezcla de polisacáridos, principalmente arabinosa, galactosa, y ácido galacturónico, que se disuelve fácilmente en agua formando soluciones viscosas, lo que le confiere su propiedad como estabilizante y emulsificante. En su forma comercial, la goma arábiga se presenta como una goma resinosa amarillenta a marrón claro, que se procesa y convierte en polvo o en una solución acuosa para facilitar su aplicación. Es ampliamente utilizada en la industria alimentaria como un agente estabilizante en productos como refrescos, galletas, caramelos, helados, y otros productos procesados. En la industria farmacéutica, se emplea como excipiente para la fabricación de tabletas y como un agente formador de película en medicamentos. La goma arábiga es conocida por su capacidad para formar emulsiones estables y suspensiones, lo que la hace valiosa en la producción de tintas, pinturas, y productos cosméticos. Su bajo contenido en azúcares hace que sea una opción atractiva en la producción de alimentos y bebidas, especialmente aquellos que requieren propiedades de textura suave y estabilidad. Además de su uso industrial, la goma arábiga tiene aplicaciones tradicionales como pegamento en la fabricación de papel y en la caligrafía, debido a su capacidad para formar una pasta pegajosa cuando se mezcla con agua. Además, es biodegradable y no tóxica, lo que la convierte en una opción ambientalmente amigable frente a otros aditivos sintéticos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; GOMA ARÁBIGA. Aspecto; Polvo. Color; Casi Blanco. Solubilidad; Se dispersa en agua fría formando una solución coloidal. Punto de fusión; 150-200 °C. Densidad; Aproximadamente 1.3 g/cm³.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; GOMA ARÁBIGA. Identificación; Corresponde al test. Tragacanto; Corresponde a los requerimientos. Goma esterculia; Corresponde a los requerimientos. Almidón, dextrina y agar; Corresponde a los requerimientos. Glucosa y fructosa; Corresponde a los requerimientos. Taninos; Corresponde a los requerimientos. Perdidas por secado, %; 17% máx.. Cenizas totales; 4% máx.. Cenizas ácidas insolubles %; 0.5% máx.. Materia insoluble%; 1% máx.. Rotación específica,°; Dextrogiro. Productos de la hidrolisis; Corresponde a los requerimientos. Arsénico, As ppm; ≤3. Plomo, Pb ppm; ≤ 2. Mercurio, Hg ppm; ≤1. Cadmio, Cd ppm; ≤1.

USOS

✔Agente emulsificante en la industria alimentaria ✔Estabilizante y espesante en bebidas y productos alimenticios ✔Aditivo en la fabricación de medicamentos y suplementos ✔Usado en la industria cosmética y farmacéutica como excipiente en tabletas y jarabes ✔Material de soporte en la fabricación de pinturas y tintas ✔En la industria del papel como adhesivo y en la impresión

MANIPULACIÓN

Equipo de protección personal (EPP): Durante la manipulación de la goma arábiga en polvo, es recomendable usar guantes y gafas de seguridad para evitar la irritación de la piel y los ojos. Mezcla y disolución: Para su disolución, la goma arábiga debe agregarse gradualmente al agua, preferentemente a temperatura ambiente, mientras se agita para evitar la formación de grumos. Precauciones contra el polvo: La goma arábiga en polvo puede generar polvo, por lo que se recomienda el uso de mascarillas y una buena ventilación en las áreas de trabajo para evitar la inhalación del polvo.

ALMACENAMIENTO

La goma arábiga debe almacenarse en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Se debe proteger de la humedad y la luz directa para evitar la degradación del producto. Debe ser almacenada a temperaturas entre 15°C y 25°C. No se debe exponer a temperaturas extremadamente altas o bajas. Se debe guardar en envases herméticamente sellados, generalmente en sacos o bolsas plásticas, para evitar que la humedad altere sus propiedades.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.