CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-93

VERSIÓN: 1

ALCOHOL ESTEARILICO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Alcohol Estearilico Sinónimos: 1-Octadecanol - Alcohol octadecílico - Octadecan-1- ol - Alcohol graso C18. Formula Química: C₁₈H₃₈O CAS:112-92-5 Número CE: 204-017-6 Masa molar: 270.49 g/mol Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País De origen: India

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El alcohol estearílico es un compuesto versátil utilizado principalmente como estabilizador y emoliente en productos cosméticos y farmacéuticos. Su origen natural y sus propiedades físicas lo convierten en un ingrediente seguro y eficaz en una amplia variedad de formulaciones. El alcohol estearílico es un alcohol graso de cadena larga derivado de aceites naturales, como el de coco o palma. Es un sólido ceroso a temperatura ambiente.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; ALCOHOL ESTEARILICO. Aspecto; Perlas. Color; Blanco. Olor; Suave característico. Solubilidad; Aceites y solventes orgánicos.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; ALCOHOL ESTEARILICO. Punto de Fusión; 52,8 °C. Yodo; 0,04 mg 12/g. Hidroxilo; 213,5. Saponificación; 0,1 mg de KOH/g. Ácido; 0,02 mg de KOH/g. Humedad; 0,093%. AC. Palmítico (C16:00); 28,72%. AC. Esteárico (C18:0); 70,23%. CA. Araquídico (C20:0); 0,22%. AC. Mirístico (C 14:0); 0,03%.

USOS

Cosméticos: ✔Usado como emulsionante, espesante y estabilizador en cremas, lociones y productos para el cuidado del cabello. ✔Proporciona propiedades emolientes, mejorando la suavidad y la textura de las formulaciones. Farmacéuticos: ✔Se utiliza como agente emoliente y espesante en ungüentos, cremas y lociones. Industria alimentaria: ✔En algunos países se emplean como aditivo alimentario, principalmente en aplicaciones de recubrimientos. Industria química: ✔Utilizado en la fabricación de detergentes, lubricantes y ceras industriales.

MANIPULACIÓN

✔Usar equipo de protección personal, como guantes y gafas, al manipular el material puro. ✔Evitar el contacto directo con los ojos, la piel y la ropa. ✔En caso de contacto, lavar con abundante agua. ✔Mantener lejos de fuentes de calor y llamas abiertas.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, Proteger de la luz solar directa y la humedad. Mantener en recipientes herméticamente cerrados para evitar la contaminación y la degradación.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 20 Kg; Dispensado por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.