CÓDIGO: F-FT- 459

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

FOSFATO TRISÓDICO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Fosfato trisódico anhidro / dodecahidratado Sinónimos: Trifosfato de sodio, fosfato sódico tribásico, tripolifosfato de sodio (TSP), trisodium phosphate Formula Química: Na₃PO₄ o Na₃PO₄·12H₂O CAS: Anhidro: 7601-54-9 Dodecahidratado: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El fosfato trisódico (Na₃PO₄) es una sal inorgánica de sodio y ácido fosfórico, que se presenta como un polvo o gránulo blanco, soluble en agua y de carácter fuertemente alcalino. Se utiliza ampliamente como agente limpiador, desengrasante, regulador de pH y secuestrante en diversas industrias. En el sector alimentario, actúa como emulsionante, estabilizante y mejorador de la textura. También se emplea en formulaciones detergentes, tratamiento de aguas y procesos de limpieza industrial.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; FOSFATO TRISÓDICO. Aspecto; Sólido granulado o en polvo cristalino. Color; Blanco. Pureza; ≥ 98 %. Solubilidad; Altamente soluble en agua (10 g/100 mL a 25 °C); insoluble en alcohol. pH; (solución al 1%): 11.5 – 12.5. Peso molecular; Anhidro: 163.94 g/mol Dodecahidratado: 380.12 g/mol. Punto de fusión; 73.4 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; FOSFATO TRISÓDICO. P2O5; 18–23%. Perdidas por ignición; 47–57%. Arsenico; 9 ppm Max. Fluor (f); 5 ppm Max. pH (solución al 1% en agua); 11.5 – 12.5. Metales pesados; 10 ppm Max. Sustancias insolubles; 0.2% Max.

USOS

✔️En tratamiento de agua como regulador de pH y agente secuestrante. ✔️En productos de limpieza y detergentes industriales, por su capacidad desengrasante y emulsionante. ✔️En industria alimentaria (E339) como regulador de acidez y emulsionante. ✔️En procesos de metalurgia y preparación de superficies antes de pintura. ✔️En laboratorios químicos, como reactivo y agente tampón.

MANIPULACIÓN

✔️Evitar el contacto con piel, ojos y ropa. ✔️No inhalar el polvo; usar mascarilla, guantes y gafas protectoras. ✔️Manipular en áreas ventiladas. ✔️En caso de contacto, lavar con abundante agua.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en lugar seco, fresco y bien ventilado. ✔️Mantener los envases bien cerrados para evitar la absorción de humedad. ✔️Proteger de ácidos fuertes y materiales incompatibles. ✔️Almacenar lejos de alimentos y bebidas.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.