CÓDIGO: F-FT- 461

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

LANOLINA ANHIDRA

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Lanolina anhidra Sinónimos: Grasa de lana, cera de lana, wool wax, wool grease, anhydrous lanolin Formula Química: Mezcla compleja de ésteres, alcoholes y ácidos grasos de alto peso molecular (sin fórmula definida) CAS: 8006-54-0 EINECS: 232-348-6 FEMA: 3275 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Lanolina Anhidra es una grasa natural de origen animal obtenida a partir de la cera que recubre la lana de las ovejas. Es una sustancia de color amarillo pálido, textura untuosa y sin contenido de agua. Se caracteriza por su gran capacidad de absorber y retener humedad, lo que la hace ideal como emoliente, humectante y agente acondicionador en productos cosméticos y farmacéuticos. Se utiliza en cremas, pomadas, bálsamos, lociones y productos capilares, ya que ayuda a suavizar, proteger y restaurar la piel seca o agrietada. Además, actúa como vehículo para principios activos, mejorando su absorción cutánea.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; LANOLINA ANHIDRA. Aspecto; Sólido semiblando, ceroso y untuoso. Color; Amarillo pálido a amarillo oscuro. Pureza; ≥ 98 %. Solubilidad; Insoluble en agua; soluble en cloroformo, éter y solventes orgánicos. Dispersable en aceites y grasas.. pH; (en emulsión al 10%): 5.0 – 7.0. Peso molecular; 1000–3000 g/mol. Punto de fusión; 38 – 44 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; LANOLINA ANHIDRA. Índice de acidez (mgKOH/g); 1.00 máx. Índice de Yodo (gI2/100g); 18 – 36. Punto de Fusión (°C); 38 – 44. Sustancias Volátiles (%); 0.50 máx. Agua (%); 0.25 máx. Absorción de agua (%); 200 máx. Ácidos y Álcalis sol. en Agua; Cumple. Cloruros y Sulfatos (%); 0.035 máx. Amoniaco; Cumple. Oxidables sol. en Agua; Cumple. Vaselinas; Cumple. Cenizas (%); 0.1. Alcalinidad; Cumple. BHT (%); 0.02 máx. Sustancias Extrañas (mg/kg); Total 40 máx.

USOS

✔️En cosmética y cuidado personal, como emoliente, humectante y agente acondicionador en cremas, lociones, pomadas, bálsamos y champús. ✔️En industria farmacéutica, como base o excipiente en ungüentos y cremas medicinales. ✔️En productos veterinarios, como protector dérmico y regenerador. ✔️En industria del cuero y textil, como lubricante y agente acondicionador.

MANIPULACIÓN

✔️Manipular en ambientes limpios y secos. ✔️Evitar el contacto prolongado con los ojos; usar guantes si se maneja en grandes cantidades. ✔️No calentar a temperaturas excesivas para evitar su degradación. ✔️Mantener los recipientes cerrados para prevenir la absorción de olores o contaminación.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en envases herméticos, protegidos de la luz solar directa. ✔️Guardar en lugar fresco y seco, a temperaturas entre 15 – 30 °C. ✔️Mantener lejos de materiales oxidantes fuertes. ✔️Evitar la exposición prolongada al aire para prevenir la oxidación y enranciamiento.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Cuñete por 50 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.