CÓDIGO: F-FT- 436

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

MONOETANOLAMINA

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: 2-Aminoetanol Sinónimos: MEA, etanolamina, monoetanolamina, β-hidroxietilamina Formula Química: C₂H₇NO CAS: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Monoetanolamina es un compuesto orgánico que combina propiedades de amina y alcohol, lo que la convierte en un producto altamente versátil. Se presenta como un líquido incoloro o ligeramente amarillento, con olor amoniacal, higroscópico (absorbe humedad del aire) y miscible con agua en todas proporciones. Se utiliza principalmente en la industria química, cosmética y farmacéutica como agente neutralizante, emulsionante, limpiador y regulador de pH. También se emplea en la fabricación de detergentes, cosméticos, gas sweetening (absorción de CO₂ y H₂S) y productos de limpieza.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; MONOETANOLAMINA. Aspecto; Líquido claro, viscoso e higroscópico. Color; Incoloro a ligeramente amarillento. Pureza; ≥ 99 %. Solubilidad; Completamente miscible en agua, alcoholes y acetona. pH; (solución al 1 %): 11.0 – 12.0 (fuertemente alcalino). Peso molecular; 61.08 g/mol. Punto de fusión; 10.3 °C. Punto de ebullición; 170 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; MONOETANOLAMINA. Pureza (% en peso); ≥ 99.0. Agua (% en peso); ≤ 0.5. Densidad (a 20 °C, g/cm³); 1.011 – 1.019. pH (solución 1%); 11.0 – 12.0. Color (Pt-Co); ≤ 15. Amina secundaria (%); ≤ 0.5. Amina terciaria (%); ≤ 0.2. Metales pesados (ppm); ≤ 5.

USOS

✔️Agente neutralizante y ajustador de pH en productos cosméticos, detergentes y limpiadores. ✔️Intermedio químico en la producción de surfactantes, emulsificantes y lubricantes. ✔️Absorbente de gases ácidos (CO₂, H₂S) en procesos industriales. ✔️Utilizado en la industria textil, farmacéutica, del caucho y del papel.

MANIPULACIÓN

✔️Manipular en áreas bien ventiladas. ✔️Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. ✔️Utilizar guantes, gafas y protección facial apropiada. ✔️No inhalar vapores o nieblas. ✔️En caso de contacto, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos.

ALMACENAMIENTO

✔️Almacenar en envases bien cerrados, de acero inoxidable o plástico resistente. ✔️Mantener en lugar fresco, seco y bien ventilado. ✔️Proteger de la luz solar directa y fuentes de calor. ✔️Evitar el contacto con ácidos fuertes, materiales oxidantes y cobre. ✔️Temperatura recomendada de almacenamiento: entre 15 °C y 30 °C.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación; Dispensación. Isotanque por 1000 Lt; Tambor por 220 Lt; Garrafa de 20 Lt.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.