CÓDIGO: F-FT- 422

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

PALMITATO DE ISOPROPILO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Hexadecanoato de isopropilo Sinónimos: Isopropyl Palmitate, IPP, Éster isopropílico del ácido palmítico Formula Química: C₁₉H₃₈O₂ CAS:142-91-6 EINECS: 205-585-9 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Palmitato de Isopropilo es un éster derivado del ácido palmítico y el alcohol isopropílico. Se presenta como un líquido aceitoso, incoloro y de baja viscosidad, con un ligero olor característico. Es ampliamente utilizado en cosmética y cuidado personal como emoliente, lubricante y agente de dispersión, proporcionando una textura suave y sedosa en la piel. También actúa como solvente de fragancias y vehículo para activos liposolubles.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; PALMITATO DE ISOPROPILO. Aspecto; Líquido aceitoso transparente. Color; Incoloro a ligeramente amarillento. Pureza; ≥ 98 %. Solubilidad; Insoluble en agua; soluble en alcoholes, aceites y solventes orgánicos. Punto de ebullición; ≈ 215 °C a 20 mmHg. Peso molecular; 298.50 g/mol. Punto de fusión; Aprox. 13 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; PALMITATO DE ISOPROPILO. Densidad; 0,853 g/ml. Viscosidad; Conforme (mPa·s). Índice de saponificación; 187,8 mg KOH/g. Índice de acidez; 0,2 mg KOH/g. Número de hidroxilo; Conforme (mg KOH/g). Punto de enturbiamiento; Conforme (°C). Índice de refracción; 1,4384. Pureza (riqueza); 97,50%. Color (Hazen); < 30. Humedad (%); < 0,1. Metales pesados (Pb) (%); < 0,0005.

USOS

Cosmética ✔️Emoliente y suavizante en cremas, lociones, maquillajes y productos para el cabello. Farmacéutica ✔️Vehículo para formulaciones tópicas y ungüentos. Industrial ✔️Lubricante en formulaciones plásticas y productos de limpieza suaves. Perfumería ✔️Disolvente y fijador de fragancias.

MANIPULACIÓN

✔️Evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos. ✔️No ingerir. ✔️Usar guantes y gafas de protección durante la manipulación. ✔️Mantener lejos de fuentes de ignición; el producto es inflamable. ✔️Manipular en áreas bien ventiladas.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en recipientes bien cerrados. ✔️Guardar en un lugar fresco, seco y ventilado. ✔️Proteger de la luz solar directa y del calor. ✔️Temperatura recomendada: 15 – 30 °C. ✔️Mantener alejado de oxidantes fuertes.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación; Dispensación. Tambor de 200 Lt; Garrafa por 20 Lt; Dispensación por 1 Lt.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.