CÓDIGO: F-FT- 412

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

TRIETANOLAMINA 99%

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Trietanolamina Sinónimos: TEA, 2,2’,2’’-Nitrilotrietanol, Trietanolamin, Trolamina Formula Química: C₆H₁₅NO₃ CAS: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 FEMA: 3135 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Trietanolamina 99% es un compuesto orgánico líquido, incoloro o ligeramente amarillento, con un leve olor amoniacal. Es altamente higroscópica y completamente soluble en agua y alcoholes. Se utiliza principalmente como agente emulsionante, neutralizante y regulador de pH en productos cosméticos, farmacéuticos y de limpieza, además de tener aplicaciones en la industria del cemento, textil y tratamiento de gases.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; TRIETANOLAMINA 99%. Aspecto; Líquido viscoso, transparente o ligeramente amarillento. Color; ≤ 30 (incoloro a amarillo pálido). Pureza; ≥ 99.0 %. Solubilidad; Completamente soluble en agua, alcoholes y acetona; insoluble en hidrocarburos. pH (solución al 10%); 10.0 – 11.0. Peso molecular; 149.19 g/mol. Punto de fusión; 20 – 21 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; TRIETANOLAMINA 99%. Punto de ebullición; 335 °C. Densidad (a 25°C); 1.124 g/cm³. Índice de refracción (nD20); 1.485 – 1.487. Viscosidad (a 25°C); 400 – 600 cP. Dietanolamina; 0.5 Máx.. Trietanolamina; 90.0 Mín.. Humedad (Karl Fisher); 0.2 Máx.. Peso equivalente; 148 - 150.

USOS

Fabricación de cosméticos ✔️ (cremas, lociones, champús, jabones líquidos) como regulador de pH y emulsionante. Industria farmacéutica ✔️Como excipiente y neutralizante. Producción de detergentes ✔️limpiadores y productos para el hogar. Industria del cemento ✔️ Aditivo para molienda. Tratamiento de gases ✔️Como absorbente de CO₂ y H₂S. Industria textil y del cuero ✔️Como agente humectante y suavizante.

MANIPULACIÓN

✔️Utilizar equipo de protección personal (guantes, gafas y ropa adecuada). ✔️Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. ✔️No inhalar vapores; usar ventilación adecuada. ✔️Lavar las áreas expuestas con abundante agua después de la manipulación.

ALMACENAMIENTO

✔️Almacenar en envases herméticamente cerrados, de acero inoxidable, HDPE o vidrio resistente. ✔️Mantener en lugar fresco, seco y bien ventilado. ✔️Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor. ✔️Temperatura recomendada: entre 20 y 30 °C.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación; Dispensación. Isotanque por 1000 Kg; Tambor por 200 Kg; Garrafa de 20 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.