CÓDIGO: F-FT- 315

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: F-FT- 315

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

COLOR ROJO ESCARLATA

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Ácido 6-hidroxi-5-[(2-metoxi-5-metil-4-sulfofenil)azo]-2-naftalensulfónico, sal disódica Sinónimos: Rojo Escarlata AC - Rojo Allura AC - FD&C Red No. 40 - CI 16035 - E129 Formula Química: C₁₈H₁₄N₂Na₂O₈S₂ CAS: 25956-17-6 EINECS: 247-368-0 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Rojo Escarlata es un colorante azoico sintético de alta intensidad, ampliamente utilizado en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica. Es un polvo soluble en agua que proporciona un color rojo anaranjado brillante. Es estable a la luz, al calor y a un rango amplio de pH, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones industriales.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; COLOR ROJO ESCARLATA. Aspecto; Polvo fino o gránulos. Color; Rojo anaranjado intenso. Pureza; ≥ 85 % (dependiendo del grado). Solubilidad; Soluble en agua; insoluble en solventes orgánicos. pH; (solución al 1%) 6.0 – 9.0. Peso molecular; 496.42 g/mol.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; COLOR ROJO ESCARLATA. Contenido de colorante; ≥ 85 % (base seca). Humedad (pérdida por secado); ≤ 15 %. Arsénico (As); ≤ 3 ppm. Plomo (Pb); ≤ 10 ppm. Mercurio (Hg); ≤ 1 ppm. Cadmio (Cd); ≤ 1 ppm. Insolubles en agua; ≤ 0.2 %. Sustancias volátiles; Conforme. REFERENCIA; COLOR ROJO ESCARLATA. Recuento total; < 1000 UFC/g. Mohos y levaduras; < 100 UFC/g. E. coli; Ausente en 10 g. Salmonella spp.; Ausente en 25 g.

USOS

Industria alimentaria (E129) ✔️Bebidas, confites, postres, gelatinas, helados, yogures y productos horneados. ✔️Fortalece la presentación visual de los productos para consumidores. Industria cosmética ✔️En labiales, sombras, cremas, jabones y champús para dar color atractivo. Industria farmacéutica ✔️Usado como colorante en cápsulas, tabletas, jarabes y soluciones orales. Industria química y otras ✔️Colorante para productos de limpieza, pinturas, tintas y plásticos no destinados a consumo.

MANIPULACIÓN

✔️Evitar el contacto directo con la piel, ojos y ropa. ✔️Manipular en áreas con buena ventilación. ✔️Utilizar guantes, gafas y mascarilla al manejar grandes cantidades. ✔️Evitar la inhalación del polvo.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en envase bien cerrado, en lugar seco, fresco y ventilado. ✔️Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor. ✔️Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Empaque por 1 Kg; Sobre por 125 Gr.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 36 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.