CÓDIGO: F-FT- 474

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

ç

HIDROXI CLORURO DE ALUMINIO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Hidroxi cloruro de aluminio Sinónimos: Clorhidrato de aluminio, Aluminum hydroxychloride, Aluminum chlorohydrate, Aluminio clorhidroxido Formula Química: Al₂(OH)₅Cl · 2H₂O CAS: 12042-91-0 EINECS: 234-933-1 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Hidroxi Cloruro de Aluminio es una sal básica de aluminio utilizada principalmente como agente antitranspirante y coagulante. Se presenta como líquido claro o polvo blanco soluble en agua. Su capacidad para formar complejos con proteínas y partículas lo hace ideal tanto para cosmética (desodorantes) como para tratamiento de aguas, garantizando eficacia y estabilidad en soluciones acuosas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; HIDROXI CLORURO DE ALUMINIO. Aspecto; Líquido transparente o polvo cristalino. Color; Incoloro a ligeramente amarillento.. Pureza; ≥ 99.0 % (en base a Al₂O₃).. Solubilidad; Altamente soluble en agua; insoluble en solventes orgánicos.. pH; (solución al 10%): 4.0 – 4.5. Peso molecular; 174.45 g/mol (para Al₂(OH)₅Cl·2H₂O). Punto de fusión; 100 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; HIDROXI CLORURO DE ALUMINIO. Pureza (como Al₂O₃); 23 – 24 %. Contenido de Cloro (como Cl⁻); 10 – 11 %. pH (solución al 10%); 4.0 – 4.5. Sustancias insolubles; ≤ 0.1 %. Metales pesados (como Pb); ≤ 10 ppm. Hierro (Fe); ≤ 0.01 %. Humedad (para polvo); ≤ 5.0 %.

USOS

Industria cosmética ✔️Principal ingrediente activo en antitranspirantes y desodorantes, ya que forma complejos con las proteínas de las glándulas sudoríparas, reduciendo la transpiración. ✔️Utilizado en geles, aerosoles, roll-on y cremas por su compatibilidad con formulaciones acuosas. Tratamiento de aguas ✔️Actúa como coagulante y floculante en la clarificación de aguas potables y residuales. ✔️Mejora la sedimentación de partículas y reduce la turbidez sin afectar significativamente el pH. Industria del papel y textiles ✔️Usado como agente de retención y fijación de colorantes, y en el tratamiento superficial de papel. Otros usos ✔️En la producción de catalizadores, resinas, y como agente de reticulación en polímeros y materiales adsorbentes.

MANIPULACIÓN

✔️Manipular con guantes, gafas de seguridad y ropa de protección adecuada. ✔️Evitar el contacto prolongado con la piel, ojos o mucosas. ✔️No ingerir ni inhalar el polvo o vapor. ✔️En caso de derrame, recoger con material absorbente inerte y lavar la zona con abundante agua.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en envase hermético, resistente a la corrosión (preferiblemente plástico o revestido). ✔️Mantener en lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz directa y fuentes de calor. ✔️Evitar temperaturas extremas que puedan causar descomposición o pérdida de agua. ✔️No almacenar cerca de álcalis fuertes o materiales incompatibles.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación; Dispensación. Isotanque por 1000 Lt; Tambor por 200 Lt; Garrafa por 20 Lt.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.