CÓDIGO: F-FT- 449

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

SULFATO DE HIERRO USP

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Sulfato ferroso heptahidratado Sinónimos: Sulfato ferroso, sulfato de hierro (II), vitriolo verde, hierro (II) sulfato heptahidratado Formula Química: FeSO₄·7H₂O CAS: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Sulfato de Hierro (II) heptahidratado es una sal inorgánica de color verde azulado, soluble en agua, que contiene hierro ferroso (Fe²⁺). Es comúnmente utilizado en la industria farmacéutica para la formulación de suplementos de hierro, en el tratamiento de anemia ferropénica, y en el sector químico e industrial como agente reductor o fuente de hierro.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; SULFATO DE HIERRO USP. Aspecto; Cristales o polvo granular. Color; Verde pálido a verde azulado. Pureza; ≥ 98 % (grado USP). Solubilidad; Soluble en agua (25.6 g/100 mL a 20 °C); insoluble en alcohol y éter. pH; (solución al 5 %): 3.0 – 5.0. Peso molecular; 278.02 g/mol. Punto de fusión; Se descompone antes de fundirse (a ~64 °C pierde agua de cristalización). Olor; Inodoro.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; SULFATO DE HIERRO USP. Ensayo (FeSO₄·7H₂O, % en peso); 99.0 – 102.0. Contenido de hierro (Fe²⁺, % en peso); 19.7 – 20.4. pH (solución al 5%); 2.5 – 4.0. Sustancias insolubles; ≤ 0.02 %. Arsénico (As); ≤ 3 ppm. Metales pesados (como Pb); ≤ 10 ppm. Cloruros (Cl⁻); ≤ 0.01 %. Nitratos (NO₃⁻); Ausente. Sulfatos (SO₄²⁻); Conforme. Humedad (pérdida por secado); 45.0 – 47.0 %.

USOS

✔️En farmacéutica, como fuente de hierro en suplementos y formulaciones orales (antianémico). ✔️En industria alimentaria, como fortificante de hierro en alimentos y harinas. ✔️En tratamiento de aguas, como coagulante y removedor de fosfatos. ✔️En agricultura, como corrector de deficiencias de hierro (quelato de hierro). ✔️En industria química, como agente reductor y catalizador.

MANIPULACIÓN

✔️Manipular con guantes, gafas y ropa protectora. ✔️Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. ✔️No inhalar el polvo. ✔️En caso de contacto, lavar con abundante agua. ✔️Producto estable, pero puede oxidarse lentamente al aire formando sulfato férrico.

ALMACENAMIENTO

✔️Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. ✔️Proteger de la humedad y la exposición directa a la luz solar. ✔️Mantener el envase herméticamente cerrado cuando no se use. ✔️Evitar el contacto con álcalis y agentes oxidantes.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Cuñete por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.