CÓDIGO: F-FT- 411

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

ALKEST TW 60

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Poli(oxi-1,2-etano) (sorbitano monoestearato) Sinónimos: Polisorbato 60 - Tween 60 - Polioxietilen sorbitán monostearato - Alkest TW 60 Formula Química: C₆₄H₁₂₆O₂₆ CAS: 9005-67-8 EINECS: 500-019-9 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El ALKEST TW 60 es un tensioactivo no iónico obtenido de la esterificación del sorbitán con ácido esteárico y posterior etoxilación. Es un emulsionante ampliamente usado en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Presenta buena estabilidad en diferentes condiciones de pH y temperatura, es soluble en agua y forma emulsiones estables.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; ALKEST TW 60. Aspecto; Líquido viscoso o pasta semisólida.. Color; Amarillo claro a ámbar.. Pureza; ≥ 98%. Solubilidad; Soluble en agua, etanol y propilenglicol; insoluble en aceites minerales.. pH; (solución al 5% en agua): 5.0 – 7.0. Peso molecular; ~1,310 g/mol. Punto de fusión; 19 – 26 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; ALKEST TW 60. C 18 Acido Estearico; 40.0 60.0. CIC y CIB; 90. 0. Cenizas; 0 .25. Dioxano, 1,4 ppm; 10. 0. Peróxidos, îndice de, Meq/1000g; 10. 0. Hidroxilo, fndice de, mgKOH/g; 81. 00 96. Co. Punto de solidificación, ac; 52. 0. Valor de Ácido Estearico y Palmi tico, mgKOH/g; 200 212. Ácido estearico/palmitico, g/loog; 21. 26. Contenido de Óxido de Etileno; 65. 00.

USOS

Industria farmacéutica ✔️Emulsionante en formulaciones orales, tópicas e inyectables. ✔️Solubilizante de principios activos poco solubles en agua. Industria cosmética ✔️Ingrediente en cremas, lociones, champús, acondicionadores y productos de cuidado personal. ✔️Estabilizador de emulsiones aceite/agua. Industria alimentaria ✔️Emulsionante aprobado en alimentos (E435). ✔️Utilizado en helados, salsas, productos de panadería y bebidas. Otros ✔️Dispersante en pinturas, recubrimientos y agroquímicos.

MANIPULACIÓN

✔️Evitar el contacto prolongado con piel y ojos. ✔️Usar guantes, gafas de seguridad y ropa de protección. ✔️Manipular en áreas ventiladas. ✔️No inhalar vapores ni nieblas.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en envases herméticamente cerrados. ✔️ Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. ✔️Temperatura recomendada: 15 – 30 °C. ✔️Proteger de la luz solar directa y fuentes de calor. ✔️Evitar contacto con agentes oxidantes fuertes.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación; Dispensación. Tambor por 200 Lt; Garrafa por 20 Lt; Dispensación por 1 Lt.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.