CÓDIGO: F-FT- 488

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

COLORANTE NEGRO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Sal sódica del ácido 4-amino-3-[(4-nitrofenil)azo]-1-naftalenosulfónico. Sinónimos: Negro brillante BN, Acid Black 1, Colorante negro soluble, Negro ácido. Formula Química: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂ CAS: 1064-48-8 EINECS: 213-883-4 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Colorante Negro es un pigmento o tinte concentrado utilizado para aportar tonalidades oscuras y profundas en formulaciones cosméticas, detergentes, productos de limpieza, pinturas, tintas y aplicaciones industriales. Se caracteriza por su alto poder colorante, buena estabilidad térmica, resistencia a la luz y capacidad para dispersarse de manera uniforme en medios acuosos o no acuosos (según su tipo). Su rendimiento permite obtener colores intensos con bajas concentraciones.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; COLORANTE NEGRO. Aspecto; Polvo fino o granulado.. Color; Negro intenso con matiz azulado.. Pureza; ≥ 95 %. Solubilidad; Altamente soluble en agua; ligeramente soluble en etanol; insoluble en solventes orgánicos no polares.. pH; 6.0 – 8.0. Peso molecular; 616.49 g/mol. Punto de fusión; 200 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; COLORANTE NEGRO. Pureza; ≥ 95 %. Humedad (%); ≤ 5.0 %. Metales pesados (ppm); ≤ 20 ppm. Materia insoluble (%); ≤ 1.0 %. Residuos de ignición; ≤ 1.0 %. Estabilidad térmica; Sin cambios de color hasta 80°C. Poder colorante; Conforme al estándar interno.

USOS

Industria cosmética ✔️En la industria cosmética para la coloración de champús, jabones líquidos, lociones y geles (cuando está aprobado para tal uso). Industria textil ✔️En la industria textil, para teñir lana, seda, cuero y fibras sintéticas. Industria química e industrial ✔️En la industria química e industrial, como colorante en tintas, detergentes, limpiadores líquidos y productos para el hogar. Industria papelera ✔️En la industria papelera, para coloración de papeles y cartones. En productos acuosos o a base de alcohol ✔️En productos acuosos o a base de alcohol, donde se requiera un tono negro estable y de buena solubilidad.

MANIPULACIÓN

✔️ Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. ✔️Utilizar guantes, gafas de seguridad y mascarilla durante su manipulación. ✔️No ingerir ni inhalar el polvo. ✔️Manipular en lugares ventilados y evitar la formación de polvo en suspensión.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en envase bien cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado. ✔️Mantener alejado de fuentes de calor, luz solar directa y humedad. ✔️Temperatura recomendada de almacenamiento: 15 – 30 °C.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Cuñete por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.