CÓDIGO: F-FT- 409

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

YODOPOVIDONA

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Complejo de polivinilpirrolidona (PVP) con yodo Sinónimos: Povidona yodo - PVP-I - Polyvinylpyrrolidone-iodine complex Formula Química: (C₆H₉NO)n · xI₂ CAS: 25655-41-8 EINECS: 215-034-3 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Yodopovidona es un complejo químico estable formado por yodo elemental y polivinilpirrolidona (PVP). Libera lentamente yodo libre, responsable de su acción microbicida. Es ampliamente usada como antiséptico tópico en medicina y como desinfectante en diversas aplicaciones.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; YODOPOVIDONA. Aspecto; Polvo. Color; Amarillo café a rojizo café. Pureza; (Contenido de yodo disponible): 9 – 12%.. Solubilidad; Muy soluble en agua y etanol; prácticamente insoluble en acetona, cloroformo y éter.. pH; (Solución acuosa al 10%): 1.5 – 5.0.. Peso molecular; 10,000 – 40,000 g/mol..

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; YODOPOVIDONA. Metales pesados; <= 0.002%. Contenido de nitrógeno; 9.5% a 11.5% en base seca. Perdida en secado @105°C; <= 8.0%. Residuo de ignición; <=0.025%. Ion yoduro; <=6.6%. Ensayo en base seca; 9.0% a 12.0%.

USOS

Farmacéuticos / Médicos ✔️Antiséptico tópico en heridas, cortes, quemaduras y úlceras. ✔️Desinfección de piel y mucosas antes de procedimientos quirúrgicos. ✔️Tratamiento de infecciones cutáneas bacterianas, fúngicas y virales. ✔️Enjuagues bucales y gárgaras para infecciones orofaríngeas. ✔️Formulación en cremas, ungüentos, geles, soluciones y apósitos. Veterinarios ✔️Antiséptico en animales para desinfección de piel y heridas. Industriales / Sanitarios ✔️Desinfección de superficies, equipos médicos y hospitales. ✔️En cosméticos como agente antimicrobiano en algunas formulaciones.

MANIPULACIÓN

✔️Evitar inhalación de polvo o vapores concentrados. ✔️Evitar el contacto directo prolongado con piel y ojos. ✔️Utilizar guantes, gafas de seguridad y mascarilla durante la manipulación industrial. ✔️Lavar bien las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en envase hermético, bien cerrado. ✔️Mantener en lugar fresco, seco y ventilado. ✔️Proteger de la luz solar directa y fuentes de calor. ✔️Almacenar a temperatura entre 15 – 30 °C. ✔️Mantener lejos de agentes reductores y sustancias alcalinas fuertes.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Garrafa por 20 Lt; Dispensación por 1 Lt.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.