CÓDIGO: F-FT- 468

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

INOSITOL

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: 1,2,3,4,5,6-Hexahidroxiciclohexano Sinónimos: Mioinositol, Cyclohexanohexol, Vitamina B8 (no esencial) Formula Química: C₆H₁₂O₆ CAS: 87-89-8 EINECS: 201-781-2 FEMA: 2106 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El inositol es un alcohol cíclico natural perteneciente al complejo de las vitaminas del grupo B. Se presenta como un polvo cristalino blanco, con sabor dulce, soluble en agua y estable a temperatura ambiente. Se utiliza ampliamente como complemento nutricional y en la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; INOSITOL. Aspecto; Polvo cristalino o granulado fino. Color; Blanco. Pureza; ≥ 97.0 % (usualmente ≥ 99.0 %). Solubilidad; Muy soluble en agua; ligeramente soluble en alcohol; insoluble en éter y cloroformo. pH; 6.0 – 7.5. Peso molecular; 180.16 g/mol. Punto de fusión; 224 – 227 °C (se descompone).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; INOSITOL. Identificación (IR, HPLC); Reacción positiva. Ensayo, en base anhidra (%); 97.0~102.0. Bario; Cumple con la prueba. Límite de plomo (ppm); ≤ 0.5. Impurezas orgánicas; No más de 0.3% de cualquier impureza individual. No más de 1.0% del total de impurezas. Claridad de la solución; La misma claridad que la del agua. Color de la solución; La solución de prueba no es más intensamente coloreada que la solución estándar A, B, C o agua.. Conductividad (μS·cm⁻¹); ≤ 20. Agua (%); ≤ 0.5. Recuento aeróbico total (UFC/g); ≤ 1000. Mohos y levaduras (UFC/g); ≤ 100. Escherichia coli (MPN/g); < 3.0. Salmonella; Negativo/25 g.

USOS

Suplementos nutricionales y farmacéuticos ✔️Apoya la función cerebral, el metabolismo de las grasas y el control de glucosa. Se usa para mejorar el estado de ánimo y la función nerviosa. Industria alimentaria ✔️Utilizado como aditivo o fortificante en bebidas energéticas, alimentos funcionales y productos dietéticos. Cosmética y cuidado personal ✔️Empleado en cremas y productos capilares por su capacidad de hidratar y equilibrar el metabolismo celular. Nutrición animal ✔️Añadido a piensos como fuente de nutrientes para mejorar el crecimiento y la salud metabólica. Uso en laboratorio ✔️Intermedio químico en estudios de metabolismo celular y señalización intracelular.

MANIPULACIÓN

✔️Evitar la formación de polvo; manipular en áreas con buena ventilación. ✔️Usar guantes, gafas de seguridad y mascarilla antipolvo durante la manipulación. ✔️Evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos. ✔️No inhalar el polvo ni ingerir el producto directamente. ✔️Mantener el envase bien cerrado después de su uso para prevenir la absorción de humedad.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en recipientes bien cerrados, en un lugar fresco, seco y ventilado. ✔️Proteger de la humedad, el calor y la luz directa. ✔️Almacenar a temperatura ambiente (15–25 °C). ✔️Mantener alejado de sustancias oxidantes fuertes.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Caja por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.