CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-100

VERSIÓN: 1

SODA CAUSTICA EN ESCAMAS AL 99%

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Hidróxido de sodio Sinónimos: Hidróxido de sodio - Álcali cáustico- Soda cáustica Formula Química: NaOH CAS:1310-73-2 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen: China

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El hidróxido de sodio es un compuesto químico inorgánico utilizado como base fuerte en procesos industriales, capaz de neutralizar ácidos y descomponer compuestos orgánicos. La soda cáustica en escamas es un sólido blanco, altamente higroscópico y soluble en agua. Reacciona con ácidos, materiales orgánicos y metales, generando calor.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; SODA CAUSTICA EN ESCAMAS AL 99%. Aspecto; Sólido. Color; Blanco. Pureza; 99,74%. Solubilidad; soluble en agua. Peso molecular; 40.00 g/mol.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; SODA CAUSTICA EN ESCAMAS AL 99%. En base seca. Hidróxido de sodio como NaOH; 99.74. Carbonato de sodio como Na2CO3; 0.24. Cloruro como Cl; 0.007. Sulfato como SO4; 0.007. Silicatos como SiO2; 0.005. Hierro como Fe; 4.5. Cobre como As Cu; 0.5. Níquel como Ni; 1.2. Maganesio como Mn; 0.5. Clorates y por clorates como NaCLO3; 0.4. Materia insoluble en agua; 0.005.

USOS

Industriales: ✔Fabricación de jabones y detergentes. ✔Tratamiento de aguas residuales. ✔Producción de papel y celulosa. ✔Industria textil para el mercerizado de fibras. ✔Limpieza y desinfección de equipos en plantas industriales. Hogar: ✔Ingrediente en limpiadores de desagües y hornos (usado con precaución).

MANIPULACIÓN

Usar equipo de protección personal, guantes resistentes a químicos, gafas de seguridad y ropa protectora. Evitar contacto con piel, ojos y vías respiratorias. No mezclar con ácidos o sustancias inflamables. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de humedad, ácidos y materiales incompatibles. Almacenar en envases herméticos y etiquetados adecuadamente.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 36 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.