CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-108

VERSIÓN: 1

N- PROPANOL

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: N-Propanol Sinónimos: Propanol-1, Alcohol propílico, Propan-1-ol Formula Química: C₃H₈O CAS: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 FEMA: 2933 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El N-Propanol es un alcohol primario de tres carbonos que se presenta como un líquido incoloro con un olor característico. Es ampliamente utilizado como disolvente en procesos industriales y en la formulación de productos químicos, además de tener aplicaciones en la fabricación de cosméticos, pinturas y recubrimientos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; N- PROPANOL. Aspecto; Líquido (Fluído). Color; Incoloro. Olor; Como Alcohol. Solubilidad; Miscible en agua y en la mayoría de los solventes orgánicos. pH; No aplica. Peso molecular; 60.1 g/mol. Punto de fusión; -127 °C. Punto de Ebullición; 98 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; N- PROPANOL. Ph (Valor); ~ 7 (agua: 200 g/l, 20 °C). Punto de Fusión/Punto de Congelación; -127 °C. Punto Inicial de Ebullición E Intervalo de Ebullición; 96 – 98 °C. Punto de Inflamación; 15 °C (vaso cerrado). Tasa de Evaporación; No Existen Datos Disponibles. Inflamabilidad (Sólido, Gas); No Relevantes (Fluído). Límites de explosividad. Límite Inferior de Explosividad (LIE); 2,1 % vol. Límite Superior de Explosividad (LSE); 19,2 % vol. Límites de Explosividad de Nubes de Polvo; No relevantes. Presión de Vapor; 19 hPa a 20 °C. Densidad; 0,8 g/cm³ a 20 °C. Densidad de Vapor; 2,1 (aire = 1). Densidad Aparente; No es aplicable.

USOS

✔Disolvente en la industria de pinturas, tintas y adhesivos ✔Materia prima en la fabricación de ésteres y productos químicos especializados ✔Componente en formulaciones de productos cosméticos y farmacéuticos ✔Agente limpiador en procesos industriales

MANIPULACIÓN

✔ Usar equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad. ✔Evitar el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de vapores. ✔Utilizar en áreas bien ventiladas o con extracción adecuada.

ALMACENAMIENTO

✔Conservar en envases herméticamente cerrados. ✔Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de fuentes de ignición. ✔Evitar temperaturas extremas y la exposición directa al sol.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación; Dispensación. Tambor por 200 Lt; Garrafa por 20 Lt; Dispensación por 1 Lt.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.