CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-158

VERSIÓN: 1

SULFATO DE ZINC MONOHIDRATADO USP/FCC

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Sulfato de zinc monohidratado Sinónimos: Sulfato de cinc monohidratado, Zincato de sulfato Formula Química: ZnSO₄•H₂O CAS: 7446-19-7 EINECS: 231-793-3 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El sulfato de zinc monohidratado (ZnSO₄·H₂O) USP/FCC es una sal inorgánica que se presenta como un polvo blanco o cristales incoloros, altamente soluble en agua. Se utiliza en la industria farmacéutica (USP) como suplemento de zinc en medicamentos y suplementos nutricionales, y en la industria alimentaria (FCC) como aditivo para enriquecer alimentos y piensos animales. También se emplea en la agricultura como fertilizante y corrector de deficiencias de zinc en los cultivos, así como en la industria química para la fabricación de pigmentos, galvanoplastia y tratamiento de aguas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; SULFATO DE ZINC MONOHIDRATADO USP/FCC. Aspecto; Sólido cristalino. Color; Blanco. Pureza; 99.00-100.5. Solubilidad; Soluble en agua, insoluble en alcohol. pH; 4.0 - 6.0. Peso molecular; 179.45 g/mol. Punto de fusión; 100 - 110 °C (liberación de agua de cristalización).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; SULFATO DE ZINC MONOHIDRATADO USP/FCC. Pureza (ZnSO₄)(%); 89.00-90.40. Pureza como ZnSO₄.H₂O (%); 99.00-100.5. Alcalis y alcalinotérreos (%); 0.000-0.500. Densidad aparente (flog.) g/m; 0.700-0.970. Retenido en malla 80 (%); 0.000-2.000. Identificación; Para Zinc y Sulfatos. Acidez; Una solución 1 en 20. Arsénico (As)(ppm)*; 14 Máx. Cadmio (Cd)(ppm)*; 2 Máx. Límite de Flúoruro (ppm)*; 20 Máx. Mercurio (Hg)(ppm)*; 5 Máx. Plomo (Pb)(ppm)*; 4 Máx. Selenio (Se)(%)*; 0.003 Máx. Solventes residuales**; Cumplir tablas I,II,III cap 467. Recuento total Mesoaerobios/g*; < 10. Recuento Mohos y levaduras/g*; < 10. NMP Coliformes totales/g*; < 3. Detección Escherichia coli*; Negativo. Detección de Salmonella/25g*; Negativo.

USOS

Industria alimentaria ✔Se utiliza como aditivo nutricional en alimentos y bebidas fortificadas para prevenir deficiencias de zinc. Nutrición animal ✔Componente esencial en suplementos minerales para el crecimiento y desarrollo adecuado del ganado y aves. Industria farmacéutica ✔Utilizado en formulaciones medicinales y suplementos dietéticos para tratar deficiencias de zinc. Cosmética ✔Presente en productos para el cuidado de la piel y el cabello por sus propiedades antimicrobianas y acondicionadoras. Fertilizantes y agricultura ✔Agente corrector de deficiencias de zinc en cultivos, mejorando la productividad y calidad del suelo. Tratamiento de aguas ✔Utilizado para la clarificación y purificación del agua potable e industrial. Procesos galvánicos y electroquímicos ✔Empleado en la fabricación de baterías, recubrimientos metálicos y electrólisis.

MANIPULACIÓN

✔Usar guantes, gafas de seguridad y mascarilla en caso de polvos finos ✔Evitar contacto directo con la piel y los ojos ✔Manejar en un área bien ventilada ✔En caso de derrame, recoger con material absorbente y eliminar según regulaciones locales

ALMACENAMIENTO

✔Mantener en envases herméticamente cerrados ✔Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado ✔Proteger de la humedad y fuentes de calor ✔Evitar la exposición prolongada al aire para prevenir la absorción de humedad

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 36 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.