CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-171

VERSIÓN: 1

MANO DE RES O

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Mano de Res O Sinónimos: Bubulum oil Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de origen: Nacional

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Agente emoliente, acondicionador de la piel, ayuda al fortalecimiento del cabello, brinda brillo y suavidad. Tiene ácidos grasos saturados y un alto contenido de ácido palmítico.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; MANO DE RES O. Apariencia; Aceite, líquido fluido. Color; Amarillo. Olor; Característico. Índice de refracción; 1.4650 - 1.4850. Densidad; 0.8900 - 0.9300 g/ml. Solubilidad; En agua: Insoluble En alcohol en etanol al 96%: Insoluble.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; MANO DE RES O. Mesófilos aeróbios; Máx. 100 UFC/G. Hongos y levaduras; Máx. 10 UFC/G. E. coli, S.; Ausencia. Aureus, C.; Ausencia. Albicans, S.; Ausencia. Auoruginosa; Ausencia.

INDICACIONES

Funciona como emoliente y acondicionador de la piel y solvente, ayuda al crecimiento y fortalecimiento del cabello.

MANEJO DEL PRODUCTO

Proteger de la oxidación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el envase tapado, a temperatura entre 18-30°C, a la sombra y con una humedad relativa máxima del 75%. Una vez extraído el producto, no retornarlo al envase. Puede presentar precipitaciones y cambio de color, características normales de los productos naturales.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Garrafa plástica de 5 o 10 kg; Frasco plástico por 1 kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 36 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

DOSIS

3-10% USO EXTERNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.