CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-174

VERSIÓN: 1

BENZOATO DE SODIO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Benzoato de sodio Sinónimos: Sal de sodio del ácido benzoico - E211 (como aditivo alimentario) Formula Química: C₇H₅NaO₂ CAS: 532-32-1 EINECS: 208-534-8 FEMA: 3025 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de origen: China

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El benzoato de sodio es la sal de sodio del ácido benzoico, con una alta pureza (≥99%) y excelente solubilidad en agua. Se utiliza principalmente como conservante en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética, ya que inhibe el crecimiento de bacterias y hongos en productos como bebidas, salsas, medicamentos y productos de cuidado personal. Es un compuesto estable con un pH ligeramente alcalino en solución (≈8). Su punto de fusión es alto (436 °C), lo que le confiere estabilidad térmica. Además, se controla su contenido de metales pesados y otras impurezas para cumplir con los estándares de seguridad y calidad.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; BENZOATO DE SODIO. Aspecto; Polvo cristalino, gránulos o escamas, blancos o casi blancos, ligeramente higroscópicos.. Color; Blanco.. Pureza; ≥99%.. Solubilidad; Fácilmente soluble en agua (556 g/l a 20 °C) y ligeramente soluble en etanol al 90%.. pH; Una solución al 10% en agua presenta un pH de aproximadamente 8.. Peso molecular; 144,11 g/mol.. Punto de fusión; 436 °C..

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; BENZOATO DE SODIO. Contenido (sustancia seca), w/% ≥; 99.0-100.5. Sustancias fácilmente oxidables; Pasa la prueba. Acidez o alcalinidad; Pasa la prueba. Compuestos orgánicos clorados, w/% ≤; 0.06. Ácidos policíclicos; Pasa la prueba. Apariencia de la solución; Más claro qué Y₆. Cloro ionizado/ppm ≤; 200. Cloro total/ppm ≤; 300. Metales pesados/ppm ≤; 10. Pérdida por secado, w/% ≤; 1.5. Agua, w/% ≤; 1.5. Arsénico (mg/kg) ≤; 3. Plomo (mg/kg) ≤; 2. Mercurio (mg/kg) ≤; 0.06. Alcalinidad, w/% ≤; 0.04.

USOS

Industria alimentaria ✔Utilizado como conservante (E211) para inhibir el crecimiento de bacterias, levaduras y hongos en productos como bebidas carbonatadas, mermeladas, salsas y encurtidos. Industria cosmética ✔Empleado como agente conservante en productos de cuidado personal, incluyendo champús, cremas y lociones. Industria farmacéutica ✔Usado como conservante en formulaciones farmacéuticas líquidas y como agente antifúngico.

MANIPULACIÓN

✔Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. ✔Usar equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad. ✔En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua abundantemente y buscar atención médica si la irritación persiste.

ALMACENAMIENTO

✔Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. ✔Mantener el envase bien cerrado cuando no esté en uso. ✔Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor. ✔Almacenar entre +2 °C y +25 °C.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.