CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-208

VERSIÓN: 1

CARBONATO DE POTASIO USP

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Carbonato de Potasio Sinónimos: Dipotásico de carbonato, sal de potasa, potasa perlada Formula Química: K₂CO₃ CAS: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El carbonato de potasio USP es un compuesto inorgánico utilizado en diversas aplicaciones industriales y alimentarias. Se presenta como un polvo blanco altamente soluble en agua y con propiedades alcalinas. Su uso se extiende desde la fabricación de productos químicos hasta aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; CARBONATO DE POTASIO USP. Aspecto; Polvo o gránulos cristalinos. Color; Blanco. Pureza; ≥ 99.5 %. Solubilidad; Alta solubilidad en agua, insoluble en alcohol. pH (solución al 10%); 10.5 – 11.5. Peso molecular; 138.21 g/mol. Punto de fusión; 891°C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; CARBONATO DE POTASIO USP. K₂CO₃ (Álcali total como K₂CO₃); mín 99.5. KCl; máx 0.01. Fe; máx 0.0003. KOH; máx 0.2. Na₂CO₃; máx 1.2. K₂SO₄; máx 0.01. Pérdida por ignición; máx 0.5. As; máx 0.1. Metales pesados como Pb; máx 0.0005. Insoluble en agua; máx 0.005. KClO₃; máx 0.03. N₂; -. Tamiz #16 superior; -. Tamiz #20 superior; máx 5. Tamiz #20-#40; -. Tamiz #40-#80; -. Tamiz #80-#100; -. Tamiz #100 inferior; máx 2.

USOS

Industria alimentaria ✔Se emplea como regulador de acidez, estabilizante y fuente de potasio en la elaboración de productos horneados, chocolates, caramelos y bebidas. También se usa en la producción de fideos y alimentos deshidratados para controlar la alcalinidad. Industria farmacéutica ✔Se utiliza en la formulación de medicamentos, como expectorantes y soluciones electrolíticas, además de ser un componente en ciertos suplementos de potasio. Producción de vidrio y cerámica ✔Aporta propiedades mejoradas al vidrio, haciéndolo más resistente a los cambios térmicos y proporcionando transparencia. En cerámica, actúa como fundente para reducir la temperatura de fusión de esmaltes y vidriados. Fertilizantes ✔Es una fuente de potasio en fertilizantes agrícolas, promoviendo el crecimiento y la resistencia de los cultivos a condiciones adversas. Tratamiento de aguas ✔Funciona como regulador del pH en sistemas de tratamiento de aguas industriales y potables. Industria química ✔ Se usa como materia prima en la fabricación de otros compuestos de potasio, como el bicarbonato de potasio, y en la producción de detergentes y jabones líquidos. Fotografía y procesamiento de películas ✔Se emplea en soluciones de revelado fotográfico y en la fabricación de ciertos productos químicos utilizados en la industria fotográfica. Industria textil ✔Se utiliza en el lavado y procesamiento de lanas y tejidos para la eliminación de grasas y aceites. Fabricación de jabones y detergentes ✔Mejora la solubilidad y propiedades limpiadoras de jabones líquidos y detergentes industriales.

MANIPULACIÓN

✔Usar equipo de protección personal adecuado (guantes, gafas de seguridad, mascarilla en caso de exposición a polvos). ✔Evitar la inhalación del polvo y el contacto directo con la piel y los ojos. ✔Manipular en áreas bien ventiladas o con extracción de aire adecuada.

ALMACENAMIENTO

✔Conservar en un lugar seco y fresco. ✔Mantener el envase bien cerrado para evitar la absorción de humedad. ✔Almacenar lejos de ácidos fuertes y materiales incompatibles. ✔Utilizar recipientes de material resistente a la corrosión.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.