CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-210

VERSIÓN: 1

CAFEÍNA INDU

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Cafeína Sinónimos: 1,3,7-Trimetilxantina; Metiltheobromina Formula Química: C₈H₁₀N₄O₂ CAS: 58-08-2 EINECS: 200-362-1 FEMA: 2224 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen: India

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La cafeína es un alcaloide natural perteneciente a la familia de las xantinas. Se encuentra en diversas plantas como el café, el té, el cacao y la guaraná. Es ampliamente utilizada por sus efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central, ayudando a mejorar el estado de alerta y reducir la fatiga. Además, tiene aplicaciones en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética debido a sus propiedades energizantes y antioxidantes.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; CAFEÍNA INDU. Aspecto; Polvo cristalino. Color; Blanco o casi blanco, o cristales sedosos.. Identificación; A: Punto de fusión 234°C a 239°C B: Espectrofotómetro de absorción infrarroja. Comparación con cafeína CRS.. Solubilidad; Ligeramente soluble en agua. Libremente soluble en agua hirviendo, ligeramente soluble en etanol (96%), se disuelve en solución concentrada de benzoatos o salicilatos alcalinos. Sublima fácilmente.. pH; 6.0 - 7.5 (solución al 1%).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; CAFEÍNA INDU. Primera Identificación: A, B; Cumple. Pérdida por secado; No más de 0.5%. Apariencia de la solución; La solución es clara e incolora. Acidez; No más de 0.2 ml de hidróxido de sodio 0.01 M es requerido para cambiar el color del indicador a azul.. Sustancias Relacionadas (Por HPLC); Impureza C NMT 0.10 %. Impureza D NMT 0.10 %; ND. Impureza F NMT 0.10 %; BDL. Impurezas no especificadas (NMT 0.10 %); BDL. Impurezas totales (NMT 0.10 %); BDL. Sulfato; No más de 500 ppm. Pérdida Por Secado; No más de 0.5%. Cenizas Sulfatadas; No más de 0.1%. Ensayo; Contenido de cafeína no menor al 98.5% ni mayor al equivalente al 101.5% de 1, 3,7-Dihidro-1H-purina-2,6-diona. Calculado con referencia a la sustancia seca..

USOS

Industria Alimentaria ✔Utilizada en bebidas energéticas, refrescos y productos de té y café instantáneo para mejorar la vigilia y reducir la fatiga. ✔Agente saborizante en productos de confitería y suplementos deportivos. ✔Ingrediente en chicles y caramelos con propiedades estimulantes. Industria Farmacéutica ✔Componente activo en analgésicos y medicamentos para el alivio del dolor de cabeza y migrañas. ✔Usado en combinación con otros compuestos para mejorar la absorción de ciertos fármacos. ✔Presente en suplementos para aumentar la energía y mejorar el rendimiento físico y cognitivo. Industria Cosmética ✔Utilizada en cremas y tratamientos anticelulíticos debido a su capacidad para estimular la circulación y favorecer la eliminación de líquidos. ✔Presente en productos para el contorno de ojos, ayudando a reducir ojeras y bolsas. ✔Aplicada en champús y productos capilares para estimular el crecimiento del cabello. Industria Veterinaria ✔En ciertos tratamientos para estimular el sistema respiratorio en animales. ✔Como parte de suplementos energéticos para caballos de carrera y otros animales de alto rendimiento.

MANIPULACIÓN

✔Usar equipo de protección personal adecuado (guantes, gafas de seguridad y mascarilla si es necesario). ✔Evitar la inhalación del polvo y el contacto directo con la piel y ojos. ✔Manipular en un área bien ventilada.

ALMACENAMIENTO

✔Conservar en un envase hermético, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. ✔Proteger de la luz, humedad y fuentes de calor. ✔Mantener alejado de sustancias incompatibles como agentes oxidantes fuertes.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Cuñete por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 60 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.