CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-228

VERSIÓN: 1

LAURIL SULFATO DE SODIO AL 40%

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Dodecil sulfato de sodio (solución al 40%) Sinónimos: Lauril sulfato de sodio, Sodium lauryl sulfate (SLS), Dodecil sulfato sódico, Sulfato de dodecilo sódico Fórmula Química: C₁₂H₂₅SO₄Na CAS: 151-21-3 (para la forma pura) EINECS: 205-788-1 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Lauril Sulfato de Sodio (Sodium Lauryl Sulfate, SLS) al 40 % es una solución acuosa concentrada de un tensioactivo aniónico, ampliamente utilizado por su excelente capacidad espumante, detergente y emulsionante. Se presenta como un líquido viscoso, incoloro a ligeramente amarillento. Es soluble en agua y compatible con otros tensioactivos. Su pH suele encontrarse entre 7.0 y 9.5, y se utiliza en diversas aplicaciones gracias a su capacidad de reducir la tensión superficial y formar espuma.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; LAURIL SULFATO DE SODIO AL 40%. Aspecto; Líquido viscoso. Color; Líquido claro a ligeramente amarillento. Pureza; 40 ± 1 % de lauril sulfato de sodio (balance: agua y trazas de otros componentes). Solubilidad; Totalmente soluble en agua. pH; (solución al 10% en agua): 7.0 – 9.5. Peso molecular; 386 – 392. Punto de fusión; (forma pura): 204 – 207 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; LAURIL SULFATO DE SODIO AL 40%. Ingrediente activo; 40 %. Aceite libre; MAX 1.0. Color Klett; MAX 15. Color a 400 nm; MAX 0.18. pH solución al 10%; 7.0 – 9.0. Gravedad especifica; 1.03 – 1.05. Viscosidad; 70 – 200. Temperatura; 25. Sulfatos; MAX 1.0. Hierro; MAX 5.

USOS

Industria Cosmética y de Cuidado Personal ✔️Agente espumante y detergente en champús, jabones líquidos, geles de baño, pastas dentales, espumas de afeitar ✔️Facilita la dispersión de ingredientes y limpieza de la piel y cabello Industria de Limpieza ✔️Componente activo en detergentes líquidos, lavavajillas, limpiadores multiusos, y productos para lavado de autos ✔️Su capacidad tensoactiva permite eliminar grasas y suciedad Industria Farmacéutica ✔️Emulsionante y agente dispersante en productos tópicos ✔️Ingrediente en enjuagues bucales, soluciones dermatológicas y pastas dentales Industria Industrial y Técnica ✔️Emulsionante en formulaciones técnicas (insecticidas, ceras, abrillantadores, etc.)

MANIPULACIÓN

✔️Utilizar guantes y gafas de seguridad ✔️Evitar el contacto prolongado con la piel y ojos ✔️Manipular en áreas ventiladas ✔️Puede causar irritación, especialmente en contacto con mucosas o piel sensible

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en envase herméticamente cerrado ✔️Lugar fresco, seco y bien ventilado ✔️Proteger de temperaturas extremas y de la luz solar directa ✔️No almacenar junto con ácidos fuertes ni oxidantes

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación; Dispensación. Tambor de 200 Kg; Cuñete de 20 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.