CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-258

VERSIÓN: 1

ACETATO DE ISOAMILO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Acetato de 3-metilbutilo Sinónimos: Acetato de isopentilo, Éster de banana, Isoamyl acetate (en inglés), Essencia de banana (nombre comercial) Formula Química: C₇H₁₄O₂ CAS: 123-92-2 EINECS: 204-662-3 FEMA: 2055 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Acetato de Isoamilo es un líquido incoloro, volátil y con un olor característico a plátano. Se utiliza ampliamente en la industria alimentaria como agente saborizante, así como en cosmética, perfumería y productos de limpieza por su aroma frutal. También se emplea como disolvente en la industria química. Es miscible con la mayoría de los disolventes orgánicos e inmiscibles con agua.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; ACETATO DE ISOAMILO. Aspecto; Líquido. Color; Incoloro o ligeramente amarillo. Pureza; ≥ 99% (grado alimentario o grado reactivo). Solubilidad; Insoluble en agua (1.4 g/L a 25 °C) Soluble en alcoholes, éter y otros solventes orgánicos. Peso molecular; 130.19 g/mol. Punto de fusión; -78 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; ACETATO DE ISOAMILO. Pureza (% GC); ≥ 98.0%. Densidad (20°C); 0.868 – 0.875 g/mL. Índice de refracción (20°C); 1.400 – 1.404. Punto de ebullición; 142 – 143 °C. Acidez (como ácido acético); Máx. 0.01%. Humedad (Karl Fischer); Máx. 0.1%. Isoamilo libre; Máx. 1.0%. Metanol; No detectable. Arsénico (As); < 1 ppm. Plomo (Pb); < 10 ppm.

USOS

Industria alimentaria y de bebidas ✔️Aromatizante artificial con olor y sabor característico a banana ✔️Utilizado en caramelos, bebidas, repostería, chicles y helados ✔️Permitido por regulaciones alimentarias (FEMA, GRAS en EE.UU.) Industria cosmética y de perfumería ✔️Ingrediente en perfumes, cremas, aceites y productos de cuidado corporal ✔️Utilizado para dar un aroma frutal dulce Laboratorios e industria química ✔️Disolvente en síntesis orgánica ✔️Compuesto de referencia en estudios de olfacción ✔️Usado en simulaciones de fugas por su olor fuerte y detectable (ensayos de hermeticidad)

MANIPULACIÓN

✔️Usar guantes, gafas y protección respiratoria en caso de exposición a vapores concentrados ✔️Evitar el contacto prolongado con la piel y la inhalación de vapores ✔️Trabajar en áreas bien ventiladas o con extracción localizada

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en recipientes bien cerrados y herméticos ✔️Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado ✔️Proteger de fuentes de calor, chispas, llamas o materiales oxidantes ✔️Temperatura de almacenamiento recomendada: 5–25 °C

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación; Dispensación. Tambor por 200 Kg; Garrafa por 20 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.