CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-31

VERSIÓN: 1

TWEEN-80

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico:Tween 80 Sinónimos: Polisorbato 80, Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. E-433. Formula Química: C64H124O26 CAS: 9005-65-6 INCI: Polysorbate - 80 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen: Argentina

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un agente tensioactivo no iónico que se utiliza comúnmente en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Se emplea como emulsionante, ayudando a mezclar sustancias que normalmente no se combinarían, como agua y aceite. También puede utilizarse para mejorar la solubilidad de ciertos ingredientes y estabilizar emulsiones.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; TWEEN-80. Aspecto; Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente. Color; incoloro o amarillo pardusco. Solubilidad; Dispersable en agua, etanol anhidro, Acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble en aceites grasos y en parafina liquida. Densidad; 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0..

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; TWEEN-80. Agua; 2% A 3%. Acidez; Max 2,0 mg KOH/g.. Hidroxila; 65,0 mg KOH/g - 80,0 mg KOH/g. Saponificación; 45,0 mg KOH/g - 55,0 mg KOH/g.

USOS

Propiedades ✔Emulsionante: Facilita la mezcla de fases líquidas no miscibles (agua y aceite). ✔Tensioactivo: Reduce la tensión superficial entre líquidos. ✔Estabilizante: Ayuda a estabilizar emulsiones y suspensiones. Aplicaciones ✔Industria Alimentaria: Utilizado como emulsionante en productos como aderezos, helados y salsas. ✔Farmacéutica: Se usa para formular soluciones y suspensiones, así como en la producción de medicamentos. ✔Cosmética: Empleado en cremas, lociones y productos de cuidado personal.

MANIPULACIÓN

Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar con abundante agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación; Dispensación. Tambor de 210 Kg; Garrafa por 20 Kg; Dispensación por 1 kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.