CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT- 311

VERSIÓN: 1

CLORURO DE SODIO TÉCNICO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Cloruro de sodio Sinónimos: Sal común - Sal de mesa (en grado alimenticio) - Sal gema - Halita (forma mineral) Formula Química: NaCl CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 FEMA: 3045 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El cloruro de sodio técnico es una sal inorgánica compuesta por iones sodio y cloruro. Es ampliamente utilizada en industrias químicas, tratamiento de aguas, procesos industriales y producción de otros compuestos. Su forma técnica no es apta para consumo humano directo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; CLORURO DE SODIO TÉCNICO. Aspecto; Cristales o polvo granular. Color; Blanco a ligeramente grisáceo. Pureza; ≥ 98.0 % (grado técnico). Solubilidad; Muy soluble en agua (357 g/L a 20 °C); ligeramente soluble en glicerol, insoluble en alcohol. pH; (solución al 5%) 6.0 – 8.5. Peso molecular; 58.44 g/mol. Punto de fusión; 801 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; CLORURO DE SODIO TÉCNICO. Humedad; ≤ 0.5 %. Insolubles en agua; ≤ 0.1 %. Calcio (Ca²⁺); ≤ 0.15 %. Magnesio (Mg²⁺); ≤ 0.01 %. Sulfatos (SO₄²⁻); ≤ 0.2 %. Hierro (Fe); ≤ 0.001 %. Arsénico (As); ≤ 1 ppm. Plomo (Pb); ≤ 2 ppm.

USOS

Industria química ✔️Como materia prima para la producción de hidróxido de sodio, cloro, carbonato de sodio y otros productos. ✔️Como electrolito en celdas electroquímicas. Tratamiento de aguas ✔️En regeneración de resinas de intercambio iónico. ✔️En sistemas de ablandamiento de agua. Industria de descongelamiento ✔️Se utiliza para el deshielo de carreteras en temporada invernal. Procesos industriales ✔️En curtido de pieles, teñido textil, fabricación de jabones, detergentes y productos químicos. ✔️Como agente deshidratante en diversas reacciones.

MANIPULACIÓN

✔️Utilizar equipo de protección personal (guantes, gafas de seguridad). ✔️Evitar la inhalación del polvo y el contacto prolongado con la piel o los ojos. ✔️Manipular en áreas ventiladas. ✔️Lavarse bien después del manejo.

ALMACENAMIENTO

✔️Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado. ✔️Mantener el envase bien cerrado para evitar la absorción de humedad (higroscópico). ✔️Proteger de la luz solar directa y fuentes de calor. ✔️Evitar el contacto con ácidos fuertes, ya que puede liberar gas cloro.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco de 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.