CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT- 322

VERSIÓN: 1

CLORURO DE AMONIO TÉCNICO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Cloruro de amonio Sinónimos: Sal amoniacal, Amoníaco muriático, Sal amoníaca Formula Química: NH₄Cl CAS:12125-02-9 EINECS: 235-186-4 FEMA: 4104 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El cloruro de amonio es una sal inorgánica compuesta por iones amonio y cloruro. Se presenta como un sólido cristalino blanco, higroscópico y con un sabor salino y ligeramente amargo. Se emplea ampliamente en procesos industriales, metalúrgicos, alimentarios y farmacéuticos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; CLORURO DE AMONIO TÉCNICO. Aspecto; Cristales o polvo cristalino. Color; Blanco. Pureza; ≥ 99.0 % (grado técnico). Solubilidad; Soluble en agua (383 g/L a 25 °C), ligeramente soluble en alcohol. pH; (solución 5%) 4.5 – 5.5. Peso molecular; 53.49 g/mol. Punto de fusión; 338 °C (con descomposición).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; CLORURO DE AMONIO TÉCNICO. Hierro (Fe); ≤ 0.001 %. Sulfato (SO₄²⁻); ≤ 0.02 %. Metales pesados (como Pb); ≤ 0.001 %. Residuos insolubles; ≤ 0.01 %. Pérdida por secado (105 °C); ≤ 0.5 %.

USOS

Industria metalúrgica y de soldadura ✔️Se utiliza como fundente en la soldadura con estaño y zinc para eliminar óxidos metálicos de las superficies y mejorar la adherencia. ✔️En procesos de galvanizado, ayuda a limpiar el metal antes de aplicar el recubrimiento. ✔️Actúa como un componente en mezclas para limpieza de metales y preparación de superficies. Industria textil ✔️Se usa como agente de fijación en el teñido de telas para asegurar la adherencia de los colorantes a las fibras. ✔️Ayuda a mantener el pH del baño de teñido, estabilizando el proceso. Industria química ✔️Interviene en la síntesis de otros compuestos químicos, como aminas y compuestos nitrogenados. ✔️Se emplea en soluciones tampón y como fuente de iones amonio en reacciones controladas. Productos de limpieza ✔️Componente activo en limpiadores industriales y productos para desincrustar, gracias a su capacidad para reaccionar con álcalis y metales. Agricultura (uso limitado) ✔️En formulaciones de fertilizantes como fuente de nitrógeno, aunque menos común que otros compuestos como el nitrato de amonio. ✔️Puede emplearse en cultivos hidropónicos como nutriente de amonio. Electrónica y baterías ✔️Se utiliza como electrolito en baterías secas, especialmente en baterías de zinc-carbón. ✔️Estabiliza el flujo de corriente y mejora la eficiencia de las celdas.

MANIPULACIÓN

✔️Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. ✔️Utilizar equipo de protección personal (guantes, gafas, mascarilla). ✔️Manipular en áreas bien ventiladas. ✔️No inhalar el polvo. ✔️Lavarse bien después de su uso.

ALMACENAMIENTO

✔️Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. ✔️Mantener el envase bien cerrado y alejado de fuentes de humedad. ✔️Proteger de la luz solar directa y sustancias incompatibles como álcalis fuertes.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.